Iktatószám: PMK/1-23/2013

Napirend sorszáma: 2.

Előterjesztés

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2013. február 8-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: Döntéshozatal a KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú, a „Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázat benyújtásáról

Az előterjesztő: Papp Gábor polgármester

Készítette: Molnár Andrea pályázati munkacsoport vezető

Megtárgyalta: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Tüske Róbert jegyző

Papp Gábor s.k.

polgármester

I.

Tárgy és tényállás ismertetése

Előzmények:

Hévíz Város Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani a 2012. évben az Új Széchenyi Terv keretében megjelenő KEOP-5.5.0/B kódszámú, épületenergetikai racionalizálás tárgyú KEOP pályázati kiírásra. Ezért elkészíttette a Hévíz Város Önkormányzata fenntartásában lévő Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola épületenergetikai felmérését és annak korszerűsítéséhez kapcsolódó műszaki dokumentációt, az épületek geometriai és épületfizikai tulajdonságai, illetve a határoló szerkezetek paramétereinek felmérését, az épületek optimális villamos energia felhasználásának meghatározását, a tervezett energetikai korszerűsítések (építészet, gépészet, villany) energetikai, gazdaságossági es megtérülési kalkulációját.

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1/2013. (I. 21.) Kt. határozattal döntést hozott a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítésére benyújtandó KEOP-5.5.0/B kódszámú pályázat benyújtására az alábbi költségvetéssel:

| Beruházás (tervek és kivitelezési költségek): | 187 734 238,- |
| --- | --- |
| „Soft” költségek: | 25 648 619,- |
| Összköltség: | 213 382 857,- |
| - támogatási igény (85 %) | 181 375 428,- |
| - önerő | 32 007 4289 |

A KEOP-os pályázatok az energia megtakarításra épülnek, melynek alapja a jelenlegi energiafogyasztás, ami a BIBÓ István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola épületét tekintve 6.180.729,- Ft/év. A jelenlegi műszaki állapot felmérése után készül egy fejlesztési javaslat, ami vélelmez egy várható megtakarítást, mely itt 38%. Tehát várhatóan az éves energia költség lecsökken 3.832.052,- Ft/évre. Itt jelentkezik 2.348.678,- Ft megtakarítás.

Ez után egy elég összetett számítással, ami figyelembe veszi a maradványértéket, karbantartást, áremelkedést stb. kiszámolja, hogy mekkora projekt generálható, és a belső megtérülési ráta (BMR) nem csökken 0,5 alá.

Úgy lehet számolni, hogy 1.000.000,- Ft megtakarítás kb. 30.000.000,- Ft bruttó projekt költséget enged megvalósítani.

Tehát jelen esetben a 2.348.678,- Ft  megtakarítás kb. 70.460.340,- Ft-ot bír el.

A fentiekre hivatkozásul szükséges a projekt összegét csökkenteni az alábbiak szerint:

A projekt költségvetése:

| Igényelt támogatás | 67 965 000,- Ft |
| --- | --- |
| Önerő | 11 993 824,- Ft |
| Elszámolható költségek | 79 958 824,- Ft |
| Nem elszámolható költségek | 15 987 490,- Ft |
| Teljes beruházási költség | 95 946 314,- Ft |

A nem elszámolható 15 987 490,- Ft költség a projekt teljes elszámolhatósága, illetve megtérülése miatt szükséges.

A fenti költségvetés az alábbi műszaki tartalmat jelenti:

Építész anyagrész

Tervkészítés célja:

- Az épületek hő technikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése, a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén.

Építési engedélyezési terv szintű tervdokumentáció készül.

Tornaterem:

A tornaterem épületre utólagos külső hőszigetelés került tervezésre. A falszerkezet 12cm-es AUSTROTHERM AT-H80 expandált polisztirol hab utólagos hőszigetelést, a lábazaton Styrofoam IB-A 12 cm extrudált polisztirol hab hőszigetelést kap. A tornaterem homlokzati nyílászáróit korszerű, fa nyílászárókra cseréljük (Borovi fenyő tokszerkezet 68mm vastagsággal, 4 LOWE ARG – 16 – 4 float üvegezés, k=1,1 W/m2K).

Kupolaszigetelés: Tornaterem kupola szigetelése 15 cm ROCKWOOL MULTIROCK kőzetgyapot hőszigetelés, belső oldalon 5 cm ROCKWOOL Ceilingrock üvegszövet kasírozású hőszigetelés acélsodrony hálós rögzítéssel készül, ami festhető és a szükséges labdavédelmet is biztosítja, mert a ragasztott fatartók meghatározó többletterhelésre nem alkalmasak.

Iskola:

Az épület le van hőszigetelve. A homlokzati nyílászáró üvegezés cseréje megtörténik  az energiaveszteség csökkenéséhez.

Tetőtéri „fafödém” szigetelése: Egyenes részen a padlástér felől vízszintes felületeken 22 cm vastag ROCKWOOL MULTIROCK kőzetgyapot szigeteléssel - λ = 0,039 W/(m.K) készül, tetején védőfólia.

A ferde részeken a meglevő rétegek alá szükséges beépíteni 12cm ROCKWOOL MULTIROCK kőzetgyapot szigetelést lécváz közé, mert a legfeljebb 15cm-es szarufák között a legalább 22 cm-es vastagságot megoldani, különösen hőhídmentesen nem lehetséges.

A beépítésnek két módja is megfelelő.

Az egyik esetben elbontásra kerül a meglevő hőszigetelés es gipszkarton burkolat, majd elbontás utáni újraépítésével kiegészítő 12cm hőszigetelés alá párafékező fólia es 15mm vastag tűzálló gipszkarton kerül.

A másik lehetőség páratechnikai okokból a megmaradó gipszkarton burkolat perforálásával, majd alá 12cm ROCKWOOL MULTIROCK kőzetgyapot szigetelést kell építeni lécváz közé, alá párafékező fólia es 15mm vastag tűzálló gipszkarton kerül.

Harmadik szinti tetőtér beépítése:

Itt is hasonló a helyzet, de csak 10/12 cm-es szarufák vannak telibe hőszigetelve. Ezért a ferde részeken itt is belülről a meglevő rétegek alá szükséges beépíteni 12cm ROCKWOOL MULTIROCK kőzetgyapot szigetelést lécváz közé a fentiekkel azonosan. Egyenes részen itt is a padlás felől vízszintes felületeken 22 cm vastag ROCKWOOL MULTIROCK kőzetgyapot szigeteléssel - λ = 0,039 W/(m.K) készül tetején védőfólia. Az iskola és a tornaterem közti nyaktagon 22cm hőszigetelésnek kell lenni (10+12cm AUSTROTHERM ATN100). Az utólagos hőszigetelésen uv álló Sika vízszigetelő rendszert kell készíteni. A csatlakozó részeken új fóliabádogozás készítése is szükséges. Üvegkupola: Hőhídmentes alumínium felülvilágító vízszintes lezárása 4-16-4 hőszigetelő biztonsági üvegezéssel nyolcszögletű egyedi kialakítással, fix + egy nyíló résszel, 450x450cm, U=1,1W/m2K

Nyílászárók: A tornatermi részeken, az alaprajzon jelölt helyeken hőszigetelő üvegezésű fa nyílászárók beépítése tervezett. Nyílászárók tetőn mind a tornacsarnok tetőtéri ablakai, mind pedig a tetőtéri ferde síkú ablakok cserelve lesznek. Nyílászárók az iskolarészen: a meglevő nyílászárók új korszerű hőszigetelő üvegezést kapnak, majd újrafestik, mázolják azokat.

Épületgépészet:

A meglévő elavult fűtésrendszerek komplett elbontása a költségvetés szerinti tartalommal, majd kazáncsere mindkét épületrészben. Kondenzációs gázkazánok beépítése, a hozzájuk tartozó épületgépészeti tartozékokkal.(VIESSMANN VITODENS típusú, 1 db 60 kW + 1 db 100 kW)

Termosztatikus érzékelőfejek telepítése a meglévő fűtőtesteken a hozzájuk tartozó épületgépészeti tartozékokkal (DANFOSS RA típusú).

Szolár sík-kollektorok telepítése használati meleg víz előállítására, 92%-os fényáteresztő képességű öntött biztonsági üvegből készült borítással, hőhídmentes, időjárásálló üvegszálas műanyag kerettel, hárfaszerű csövezéssel, magas szelektivitású abszorver, min. 25 év élettartamú fekete króm bevonattal, hátoldali hőszigeteléssel, alumínium-cink bevonatú acéllemez hátfallal, felszerelve, VIESSMANN VITOSOL 200-F típusú, függőleges kivitelben a hozzá tartozó rendszerrel, tartozékokkal. (4 db)

Indirekt fűtésű melegvíztároló behegesztett csőkígyóval, 50 mm vtg. hőszigeteléssel, korrózióálló védőfelülettel, elől nagy karbantartó- és tisztítónyílással, kazánnal történő összekapcsoláshoz, elhelyezve, VIESSMANN VITOCELL 100-V típusú, álló kivitelben, állítható lábakkal és tartozékaival.

Villamossági munkák

Világítótestek korszerűsítése, cseréje a költségvetésben szereplő tartalommal mindkét épületrészben. Egyéb villanyszerelési munkák elvégzése, elektromos energia ellátás biztosítása céljából a költségvetésben szereplő tartalommal. Napelemes rendszer telepítése, napenergia hasznosítása céljából 250 W-os monokristályos szilícium napelem táblák felszerelésével a hozzájuk tartozó rendszer tartozékokkal (10 db).

Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2011.(III.30.) rendelet 71. § (4) bekezdése értelmében bizottsági véleményezés nélkül nyújtom be az előterjesztéseket. Az idő rövidség miatt nem volt lehetőség a bizottsági ülések összehívására.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

II.

Határozati javaslat

- Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” című, KEOP-2012-5.5.0/B kódszámú konstrukció keretében a Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése céljából.

- A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe és helyrajzi száma:

8380 Hévíz, Park u. 9. 1403/2 hrsz.

- A projekt megnevezése:

Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola energetikai korszerűsítése

- A pályázati konstrukció száma és neve:

KEOP-2012-5.5.0/B

Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva

- A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: Bruttó 95 946 314,- Ft

A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költségek): 79 958 824,- Ft

Az önkormányzati saját erő összege és forrása:

Elszámolható költségekhez kapcsolódó saját erő összege:	11 993 824,- Ft

Ebből saját forrás:					11 993 824,- Ft

Hitel:	0,- Ft

Nem elszámolható költség: 					15 987 490,- Ft

A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege: 67 965 000,- Ft

- A Képviselő-testület kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy a pályázott KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az Önkormányzat saját forrásának összegét a költségvetésében elkülöníti.

Felelős: Papp Gábor, polgármester

Határidő: 2013. február 11.

III.

Felülvizsgálatok- egyeztetések

| Polgármesteri Hivatal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás/feladat | aláírás | megjegyzés |
|  | ügyintéző |  |  |
|  | osztályvezető |  |  |
|  | pénzügyi ellenőrzés |  |  |
|  | egyeztetési kötelezettség |  |  |
|  | törvényességi felülvizsgálat |  |  |

| Külsős partner |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| név | beosztás | aláírás | megjegyzés |