- 41/2003. (XII. 22.) rendelet

- Hévíz város Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Hévíz Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében Hévíz város építési szabályzatának (továbbiakban: HÉSZ) megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

- I.

- ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A rendelet hatálya és alkalmazása

- 1. § (1) E rendelet Hévíz város teljes közigazgatási területére terjed ki.

- (2) Hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide érve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni - az általános érvényű előírások mellett - e rendelet és a hozzá tartozó szabályozási terv együttes alkalmazásával szabad. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az OTÉK előírásai alkalmazandók.

- (3) A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező. Ez alól az első fokú építési hatóság csak azon a területen és csak abban a körben biztosít eseti eltérést, ahol és amely tárgyat érintően erre a rendelet kifejezetten feljogosítja.

- (4)  Szabályozási elemek:

- a) I. rendű szabályozási elemek (közlekedési elemek, terület felhasználási módok, terület felhasználási egység határa, amelyeket csak a településszerkezeti terv felülvizsgálatára és módosítására előírt eljárással lehet megváltoztatni, kivéve a c., pontban rögzített esetet),

- b) II. rendű szabályozási elemek (az a.) és c.) pontokban nem szereplő elemek, amelyeket csak a szabályozási terv módosítására előírt eljárással lehet megváltoztatni),

- c) III. rendű szabályozási elemek (hatósági eljárásban, illetve önkormányzati rendeletben módosíthatók, pontosíthatók, kiegészíthetők):

- ca) Hatósági eljárásban módosítható, vagy meghatározható:

- a) az illetékes szakhatóság hozzájárulásával a védősávok és területek,

- b) telekalakítási terv alapján a tömbbelsőben elhelyezkedő telekhatárok övezet-, építési övezet és területfelhasználás-szabályozási vonal, valamint a terület-felhasználási egységen belüli területet kiszolgáló út, ha az magánút.

- cb) Önkormányzati rendeletben módosítható, vagy meghatározható:

- a) a belterületi határ a beépítésre szánt területek fejlesztési ütemével összhangban,

- b) a sajátos jogintézmények köre,

- c) szakvélemény alapján a helyi védett terület, építmény, vagy objektum listája.

- (5)  Településszerkezeti terv módosítása nélkül az építési övezetek határai egy telek mélységig szabályozási terv készítésével igazoltan módosíthatók, ha a határmódosítással érintett szomszédos építési övezet legalább két telekre kiterjedő marad. Ezen előírás a láp ill. egyéb védett területekre nem vonatkozik.

- (6)  A szabályozási tervlapon jelölt építési helyek határai csak akkor módosíthatók, ha a módosítások elvi építési engedélyezési eljárás keretében igazolhatók. Az elvi építési engedélyezési tervben elemezni kell az építési hely változtatásának építészeti, ökológiai, gazdasági követelményeit.

- (7) A rendelet a V-2 szabályozási tervlappal együtt érvényes.

- (8) A településen a 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról (továbbiakban: BTSZ) előírásai betartandók.

Hévíz speciális hidrogeológiai és építésföldtani adottságai miatt alkalmazandó szabályok

- 2.§ (1) Általános követelmények:

- - A város teljes meglévő szennyvíz- és csapadékvíz hálózatának állapotát felül kell vizsgálni, és fel kell deríteni azokat a csatornaszakaszokat, ahol a szennyvíz- és csapadékvíz csatornát illegálisan egyesítették.

- - Felül kell vizsgálni a meglévő hálózatok kapacitását. A felülvizsgálat eredményeitől függően olyan hálózati rekonstrukciót kell végrehajtani, amely a műszaki és vízügyi hatósági követelményeken túlmenően teljes körűen megfelel a környezethidrológiai és természetvédelmi követelményeknek.

- - A szennyvízcsatornák esetleg bekövetkező meghibásodása esetére havaria tervet kell készíteni és azt a hatóságokkal jóvá kell hagyatni.

- - Szennyvíz és csapadékvíz szikkasztás szigorúan tilos.

- - Szilárd burkolatú utakat és térburkolatot vízzáróan, csapadékvíz elvezető rendszerrel szabad csak építeni.

- (2) A jelű fokozottan védendő területen:

- A védőövezetben csak olyan építési tevékenység engedhető meg, amely nem befolyásolja károsan a természetes hidrológiai viszonyokat, és nem sérti a tőzegláp természeti védettségét.

- A1 jelű természeti védelem alatt álló tőzegláp elterjedési területe:

- a) Új építmény az építmény jellegétől függetlenül csak egyedi hidrológiai hatásvizsgálat és geo technikai vizsgálat alapján a vízügyi, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok egyedi elbírálása alapján létesíthető. A vonatkozó rendeletek követelményein túlmenően a hatóságok igénye esetén környezeti hatásvizsgálatot, vagy egyedi cél-vizsgálatot is kell készíteni. A hatásvizsgálatok során az építés előkészítés, a kivitelezés és az üzemelés teljes körű környezeti hatását kell vizsgálni.

- b) Épületek esetében terepszint alatti mélyített létesítmény (pince, akna) nem engedélyezhető.

- c) Építés alatti ideiglenes és üzemelés alatti tartós víztelenítés szigorúan tilos. Csak olyan mélyépítési műszaki megoldást, vagy kivitelezési technológiát szabad engedélyezni, amely nem jár víztelenítéssel.

- d) Térszint alatti új közművek létesítésénél, vagy a meglévő hálózat javításánál olyan fizikai paraméterekkel rendelkező vezeték anyagokat és csőkapcsolatokat kell alkalmazni, amelyek kizárják a közműelfolyást. Víztelenítést nem igénylő hálózatfektetési technológiát kell alkalmazni.

- A2 jelű környezet hidrológiai és geo technikai szempontból érzékeny terület:

- a) Új építmény alatt maximálisan egy szintes mélyített létesítmény (pince) építése csak célirányos, részletes geo technikai vizsgálat és ahhoz kapcsolódó hidrológiai vizsgálat alapján engedélyezhető abban az esetben, ha a munkagödör talajvizet és esetleges rétegvizet kizáró, teljes mértékig vízzáró ideiglenes, vagy végleges körülzárással készül, és az azon belüli víztelenítésnek nincs környezeti hidrológiai hatása.

- b) Talajvízszint alá, vagy tőzegbe mélyített létesítmény, pince, illetve a felszín alatti vizek szabad áramlását gátló alapozás nem létesíthető.

- c) Térszint alatti új közművek létesítésénél, vagy a meglévő hálózat javításánál olyan fizikai paraméterekkel rendelkező vezeték anyagokat és csőkapcsolatokat kell alkalmazni, amelyek kizárják a közműelfolyást. Víztelenítést nem igénylő hálózatfektetési technológiát kell alkalmazni.

- A3 jelű környezet hidrológiai és geotechnikai szempontból kevésbé érzékeny területen:

- a) Új építmény esetén a védőövezeten belüli elhelyezkedés miatti hidrológiai hatásvizsgálat alól felmentés kérhető.

- b) Mélyített létesítmény (pince) építése csak célirányos, részletes geo technikai vizsgálat alapján építhető a talajvíz helyzettől függő korlátozással.

- c) Talajvízszint alá, vagy tőzegbe mélyített létesítmény, pince, illetve a felszín alatti vizek szabad áramlását gátló alapozás nem létesíthető.

- d) Térszint alatti új közművek építése esetén olyan fizikai paraméterekkel rendelkező vezeték anyagokat és csőkapcsolatokat kell alkalmazni, amelyek kizárják a közműelfolyást. Víztelenítést nem igénylő hálózatfektetési technológiát kell alkalmazni.

- (3) B jelű természeti védelem alatt álló területen (a tőzegláp részben feltöltött és beépített elterjedési területe az A jelű övezeten kívüli területeken):

- B1 jelű (északi) területrészen:

- a) Részben évtizedek óta feltöltött és beépített, részben meglévő földművel (megtervezett feltöltéssel) lefedett terület, részletes geo technikai vizsgálat, hidrológiai és környezeti hatásvizsgálatok alapján a természetvédelmi törvények alóli egyedi felmentés esetén lehet építeni.

- b) Épületek esetében terepszint alatti mélyített létesítmény (pince, akna) nem engedélyezhető.

- c) Építés alatti ideiglenes és üzemelés alatti tartós víztelenítés szigorúan tilos. Csak olyan mélyépítési műszaki megoldást, vagy kivitelezési technológiát szabad engedélyezni, amely nem jár víztelenítéssel.

- d) Térszint alatti új közművek építése esetén olyan fizikai paraméterekkel rendelkező vezeték anyagokat és csőkapcsolatokat kell alkalmazni, amelyek kizárják a közműelfolyást. Víztelenítést nem igénylő hálózatfektetési technológiát kell alkalmazni.

- B2 jelű (déli) területrészen:

- a) Új építmény az építmény jellegétől függetlenül csak egyedi hidrológiai hatásvizsgálat és geo technikai vizsgálat alapján a vízügyi, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságok egyedi elbírálása alapján létesíthető. A vonatkozó rendeletek követelményein túlmenően a hatóságok igénye esetén környezeti hatásvizsgálatot, vagy egyedi cél-vizsgálatot is kell készíteni.

- b) Épületek esetében terepszint alatti mélyített létesítmény (pince, akna) nem engedélyezhető.

- c) Építés alatti ideiglenes és üzemelés alatti tartós víztelenítés szigorúan tilos. Csak olyan mélyépítési műszaki megoldást, vagy kivitelezési technológiát szabad engedélyezni, amely nem jár víztelenítéssel.

- d) Térszint alatti új közművek létesítésénél, vagy a meglévő hálózat javításánál olyan fizikai paraméterekkel rendelkező vezeték anyagokat és csőkapcsolatokat kell alkalmazni, amelyek kizárják a közműelfolyást. Víztelenítést nem igénylő hálózatfektetési technológiát kell alkalmazni.

- (4) C jelű környezet hidrológiai és geo technikai szempontból kevésbé kedvező területen:

- a) Építményeket csak geo technikai vizsgálat és szakvélemény alapján szabad tervezni és kivitelezni.

- b) Épületek alatt mélyített létesítmény (pince, akna) építése nem engedélyezhető.

- c) Mélyépítéshez kapcsolódóan (alapozás, közműépítés) építési víztelenítést csak korlátozottan, a geo technikai javaslatoknak megfelelően szabad végezni.

- d) A természeti védelem alatt álló B jelű övezetek közvetlen közelsége miatt a térszint alatti új közművek létesítésénél, vagy a meglévő hálózat javításánál olyan fizikai paraméterekkel rendelkező vezeték anyagokat és csőkapcsolatokat kell alkalmazni, amelyek kizárják a közműelfolyást.

- (5) D jelű környezet hidrológiai és geo technikai szempontból kedvező adottságú területen:

- a) Részletes geotechnikai vizsgálat és szakvélemény javaslata Talajmechanikai szakvélemény alapján beépíthető övezet.

- b) Mélyített létesítmény (pince) korlátozás nélkül építhető.

- c) Térszint alatti új közművek létesítésénél, vagy a meglévő hálózat javításánál olyan fizikai paraméterekkel rendelkező vezeték anyagokat és csőkapcsolatokat kell alkalmazni, amelyek kizárják a közműelfolyást.

- (6) A felhagyott kő- és homokfejtési helyeken meg kell szüntetni az illegális hulladék- és építési törmeléklerakás lehetőségeit.

- (7) Az intézkedési övezetek határai, a területek jelenlegi geo technikai feltártsága alapján, a geomorfológiai, földtani és hidrogeológiai adatok figyelembevételével kerültek meghatározásra. Az övezethatárok a részletesebb területfeltárás során módosulhatnak.

- Az egyes területek határát a szabályozási tervvel együtt érvényes SzT-2 jelű tervlap tartalmazza.

- (8)  Az A, B és C jelű területeken történő engedélyezési eljárás során a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatóságként működik közre.

- 3.§  (1) Központi belterületen építési tevékenység csak az építési terület üreg- és pinceviszonyainak tisztázása után végezhető.

- (2)  A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közreműködése szükséges: Talajmechanikai szakvélemény szükséges:

- a) a négy beépített szintnél magasabb, vagy 7 m-nél nagyobb fesztávú tartószerkezetet tartalmazó előre gyártott, vagy vázas tartószerkezetű épületeknél,

- b) meredek, csúszásveszélyes területek beépítésekor,

- c) az 5 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó, a 3 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó építkezéseknél, továbbá a lakosság, Önkormányzat, vagy tervezők által észlelt kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságok esetén.

- (3)  Azokon a településrészeken, ahol a talaj laza, löszös szerkezetű, ott az (elvi) építési engedély kiadása előtt be kell szerezni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal szakvéleményét.

Építési engedélykérelmek elbírálásának szabályai

- 4.§  (1) Az építésügyi hatóság a kérelem elbírálása során vizsgálja mindazon szempontokat, melyeket számára a 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet kötelezően meghatároz, továbbá vizsgálja, hogy a tervezett létesítmény megfelel-e az épített környezet emberhez méltó és esztétikus kialakítása elvárásainak (lásd: 1997. évi LXXVIII tv. 6.§ 1/b. bek.).

- (2) A földmunkával járó beruházások tervezése és engedélyezése során érvényre kell juttatni a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit .

- (3) Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása, vagy az építés minősége (övezete) a szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik, építés (és telekalakítás is) csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.

- (4) Az építési övezeti, illetőleg övezeti előírásokat a korábban építési engedéllyel épült épületek bővítése, átalakítása esetében a jelenlegi állapotot szerzett jogként kell elismerni. is alkalmazni kell. Azokat az építési engedéllyel épített épületeket, amelyek elhelyezkedése (a telekhatároktól és a szomszédos épületektől való távolsága), valamint nagysága (alapterülete, magassága) túllépi a hatályos előírásokat szintén szerzett jogként kell elismerni. Áttervezéskor ezen értékek nem léphetők át, lehetőleg közelíteni kell a ma hatályos jogszabályokban meghatározott értékek felé. Teljes bontás esetén a szerzett jog megszűnik. csak a szabályossá tételükkel egyidejűleg szabad bővíteni, vagy átalakítani.

- (5) Az építés (telekalakítás) a szabályozási tervvel nem egyező terület felhasználás esetében akkor is engedélyezhető, ha:

- a) az építés a legszükségesebb (élet-, vagyon-, vagy közbiztonság, esetleg egészségi szempontok miatt elengedhetetlen) munkálatok elvégzésére irányul,

- b) a terv szerinti terület felhasználás nagyobb távlatban (tíz, vagy több év) válik esedékessé és végrehajtását a kérelmezett állapot nem akadályozza és nem teszi költségesebbé (amennyiben az építtető vállalja a kártalanítás nélküli elbontási kötelezettséget, érték létrehozása is engedélyezhető, azonban az építmény ideiglenes meglétét, illetve az építtető kártalanítás nélküli elbontási kötelezettségét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetni).

- (6)   Azokon a beépítésre szánt területeken, melyeken az építés feltételei (például terület-előkészítés, közművesítés hiánya miatt) nem biztosítottak, építési engedély nem adható. Elvi építési engedély esetében az építési engedély feltételeit a határozatban közölni kell.

- Az építési engedély kiadható abban az estben, ha az egyébként rendelkezésre álló közmű csak felbővítéssel (hálózatbővítéssel) tudja kiszolgálni a tervezett épület által igényelt mértéket és ennek megvalósíthatóságát az érintett közműkezelő nyilatkozatával igazolja. Ebből az estben a szükséges felbővítést (hálózatbővítést) a használatbavételi eljárás időpontjáig az építtetőnek ki kell építeni. A használatbavételi engedély csak az üzemelő közművekre való rákötés esetén adható ki.

- (7) Épület építése csak olyan telken engedélyezhető, amelynek közterületről, vagy az építtető által igazolt tulajdonjoggal, vagy használati joggal bíró magánútról gépjárművel közvetlenül történő megközelítése biztosított.

- (8) Állattartó épület építésének engedélyezési eljárásánál az állattartásról szóló rendeletben 12.§-ában megfogalmazott feltételrendszer meglétét vizsgálni kell.

Közterületek

- 5.§ (1) A terv legfontosabb eleme a közterületek és a nem közterületek elhatárolására vonatkozó szabályozási vonal.

- (2) A terven feltüntetett közterületek a közérdekből szükséges területek, melyek egyrészt a városi közélet terei, a város működéséhez, üzemeltetéséhez szükséges területek, másrészt az egyes telkek közterületi kapcsolatait (közút, közmű stb.) biztosítják.

- (3) A terven meghatározott közterületeken túl további közterületek is létesíthetők, a közterületekre vonatkozó üzemeltetői feltételek teljesítése mellett.

- (4)  Közterületen csak közhasználatra szolgáló, alábbi építmények létesíthetők, illetve helyezhetők el:

- a) legfeljebb 16 m2 alapterületű autóbusz-váróhelyiség vagy tető,

- b) legfeljebb 4 m2 alapterületű, fa homlokzatú, térelemes, önálló alapszerkezet nélküli pavilon. A pavilont a településképbe illően, a közlekedésbiztonsági előírások figyelembevételével, valamint a közterület kezelhetőségének, tisztántarthatóságának biztosításával lehet elhelyezni. Egy-egy közterületi szakaszon csak azonos formájú, anyagú és színű pavilonok állíthatók fel.

- c) telefonfülkék, valamint közműépítmények (szivattyúházak, trafóházak, telefon-alközpontok, stb.) és köztárgyak helyezhetők el, az OTÉK 39. §-ának előírásai szerint,

- d) hirdető (reklám) berendezés: önkormányzat külön rendelete szerint

- - hirdető és reklámtábla különállóan lakótelken belül nem helyezhető el,

- - az épület homlokzatán 1 m2-nél nagyobb felületű hirdetési és reklámcélú építmény, reklám- szerkezet, fényreklám és reklám-, cég-, vagy címtábla nem helyezhető el,

- - közterületen csak az önkormányzat által engedélyezett egységes megjelenésű hirdető és reklámberendezések létesíthetők.

- (5) Közterületen építményt az OTÉK 39. és 40.§-a alapján úgy kell elhelyezni, hogy az a közterület rendeltetésszerű használatát, valamint a közművek elhelyezését, üzemeltetését, karbantartását nem akadályozhatja (OTÉK 2. ábra).

- (6) A közterületekkel kapcsolatban a Hévíz város Önkormányzata mindenkor érvényben lévő közterület használat szabályozásáról szóló rendeletében foglaltakat is alkalmazni kell.

Telekalakítási rendelkezések

- 6.§ (1) Az új telkek legkisebb méreteit az övezeti előírások szerint kell megállapítani.

- (2) Az új saroktelkek szélességi méretének legalább 3,0 m-rel nagyobbnak kell lennie az övezetben kialakítható telkek előírt legkisebb szélességénél.

- (3) A korábban kialakított építési telkek akkor is beépíthetőnek minősülnek, ha a méreteik csak a kialakításuk idején hatályos előírásoknak felelnek meg.

- (4) A szabályozási terven jelölt tervezett telekhatárok irányadó jellegűek.

- (5) A mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földeket magába foglaló tömbökön belül csak akkor adható engedély telekalakításra, ha előzetesen az egész tömbre kiterjedő elvi telekalakítási engedély - telekalakítási terv - rendelkezésre áll.

Építési telkek beépítési módjának meghatározása

- 7.§ (1) Az építési telkek épület elhelyezésére szolgáló területrészét az övezeti előírásokban meghatározott építési hely valamint a kötelező zöldfelületi területhasználatok beépítési korlátozásai alapján kell megállapítani. Épület az adott építési telken belül ott építhető, ahol azt az összes előírás azt lehetővé teszi.

- (2)  Az építési helyet meghatározó minimális elő-, oldal- és a hátsókert méreteket általában az adott beépítési mód alapján az OTÉK előírásai szerint kell megállapítani. Az ettől eltérő helyi előírásokat az övezeti előírások és a Szabályozási Terv rögzítik.

- (3)  A kialakult beépítési módú, átalakításra nem szánt karakterű területeken alkalmazandó szabályok:

- a) A kialakult területeken a beépítési módot, az előkert szükségességét és mértékét, az építési hely területét, a hátsókert mértékét és a telek beépítésének feltételeit sajátos előírások hiányában a szomszédos telkeken kialakult adottságok és az egyéb országos érvényű előírások alapján és az Étv. 18.§ (2) bekezdése szerinti illeszkedés elve szerint az építési hatóság határozza meg a városi főépítész, vagy területi főépítész által vezetett tervtanács állásfoglalásának figyelembevételével. Az építtető a városi főépítésztől kérheti a vonatkozó illeszkedési szabályok tételes meghatározását.

- b) Ha a telek jelenlegi jellemzői az építési előírásoknak nem felelnek meg, de az eltérés a korábbi előírások szerint alakult ki, az alább felsorolt szabályok szerint lehet építési munkát, illetve telekalakítást végezni:

- c) Ha a telek jelenlegi beépítettsége nem felel meg az építési előírásoknak, a meglévő épület felújítható, de sem a beépítettség, sem az épület(ek) szintterülete, építménymagassága nem növelhető.

- Kivéve:

- ca) tetőtér beépítés,

- cb) lakóterületen jogerős építési engedéllyel és legfeljebb 30%-os beépítettséggel megvalósult épület(ek) esetében, lakásépítés vagy lakásbővítés céljából az övezetben megengedett mértékig (valamint az előírt telepítési távolság biztosításával) az építménymagasság növelhető, illetve: ha a szomszédos épületek építménymagassága és az utcában kialakult utcakép indokolja, ha az esetleges építménymagasság növekedése nem korlátozza a szomszédos épületek használatát (pl. benapozás biztosítása).

- A kivételek esetében a beépítettség megtartása mellett a szintterület növekedése megengedhető.

- d) Ha az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni, és az övezeti előírásokat kell alkalmazni.

- (4)  Oldalhatáron álló beépítési mód esetében az épületek az oldalhatáron sorosan, az utcai építési vonaltól 5,0 m távolságban keresztszárnnyal is bővülhetnek.

- (5) Az előírt építmények közötti legkisebb távolság korlátlanul csökkenthető azokban az oldalhatáron álló módon beépített építési övezetekben, ahol a beépítési mód zártsorú beépítési módra változott, ha az épületnek a szomszédos telkeken álló épületekkel szembeni homlokzatai tűzfalas kialakításúak.

ÖNKORMÁNYZATI TERVTANÁCS

- 8. §  A külön rendeletben meghatározottak szerint az Önkormányzat tervtanácsot működtet. A tervtanácsban a védett természeti területeken valamint a hidrogeológiai védőterületeken történő építés esetén a Nemzeti Park és a Zöldhatóság hatóság közreműködését is lehetővé kell tenni.

- 8. §  Hévíz Város Önkormányzata Építészeti-műszaki Tervtanácsot működtet. A tervtanács működését az 57/2011 (X.28.) számú önkormányzati rendelet szabályozza.

Az építményekre vonatkozó általános előírások

- 9.§ (1) A városban csak olyan településképi és építészeti szempontból igényes - elsősorban egyedi tervezésű - építmények építhetők, amelyeket a telek adottságainak, a környezetük jellegének, a rendeltetésük követelményeinek, az építőanyagok sajátosságainak megfelelően alakítottak ki.

- (2) Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes építmény-együttes hatását keltsék.

- (3)  Az építési övezetekre megengedett legnagyobb építménymagasság értékeit nem lépheti át az építmény

- - a közterület felé néző,

- - a szomszédos telekhatártól 3 m-en belül álló

- homlokzatainak magassága.

- (4) Az épületek homlokzatainak, kerítéseinek egységét meg kell tartani, azt részleges átalakítással vagy átfestéssel megbontani nem szabad.

- (5) Az épületek tetőzete a hagyományos formákhoz igazodó, magas tetős konstrukcióban készülhet. A zártsorú beépítés kivételével kerülni kell a mindkét oldalon tűzfalakkal zárt nyeregtetők alkalmazását az új lakóterületeken.

- (6) A lakóépülettől különálló épület (gazdasági épület) - kialakult állapot kivételével - legfeljebb 3,5 m homlokzatmagasságú, a lakóépülettel összhangban lévő, ahhoz harmonikusan illeszkedő építészeti kialakítású lehet.

- (7) Terepszint alatti építményekre vonatkozó előírások:

- a)  Terepszint alatti építmény (az elő-, oldal-, és hátsókert kivételével) bárhol létesíthető, ahol nem gátolják építés hidrológiai, mérnökgeológiai vagy más geo technikai adottságok illetve nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket.

- b) A terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül emelkedhet ki a terepszintből.

- c) A terepszint alatti létesítmény feletti kert, zöldfelület az OTÉK 25.§-ában rögzített feltételek mellett számítható be az építési telekre előírt legkisebb zöldfelületi mutató értékébe.

- d) A város beépítésre nem szánt részén a terepszint alatti építmény alapterülete nem haladhatja meg a telek legnagyobb beépíthető területének 10%-át.

- (8) A város beépítésre nem szánt területén 10 m-nél magasabb építményeket a környezethez (a domborzati és növényi adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni.

- (9) A 10 m-nél magasabb építmények építési engedély iránti kérelméhez tájesztétikai vizsgálatot és külön jogszabályban meghatározott látványtervet kell mellékelni.

- (10) Klímaberendezés, turbókazán, központi porszívó szellőzőnyílását szomszéd telkére oldalhatáron álló beépítési mód esetén, valamint az épület fő (utcai) homlokzatára nem lehet elhelyezni.

- (11)  A város területén a tetőhéjazat kialakítását az utcaképre jellemző tetőfedésekhez illeszkedően kell kialakítani. A tetőfedés nem lehet: hullámpala, kék színű bitumenes zsindely- és kék színű lemezfedés.

Közművesítés, közműlétesítmények

- 10.§  (1) (1) Közműlétesítmények és közműhálózatok elhelyezésére vonatkozólag az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat figyelembe kell venni. Az előírások szerinti védőtávolságokat biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető, az érintett szakhatóság hozzájárulása esetén engedélyezhető.

- (2) A település beépített, illetve beépítésre szánt területén épület építésére építési engedély csak akkor adható, funkcióváltás csak akkor engedélyezhető, ha az OTÉK 8. §-ban rögzített közművesítettség mértéke szerint: a beépítésre szánt területek valamennyi (lakó-, vegyes-, üdülő-, gazdasági- és különleges-) építési övezetében a teljes közműellátás rendelkezésre áll.

- a villamos energia, az ivóvíz, a szennyvízelvezetés és –tisztítás, valamint a közterületi csapadékvíz-elvezetés együttesen közüzemi, vagy közcélú szolgáltatással történik.

- (3) A település beépítésre nem szánt területén, bel- és külterületén új épület elhelyezése, ill. meglevő épület funkcióváltása csak akkor engedélyezhető, ha a 7-es bekezdésnek megfelelő egészséges ivóvízellátás és a villamos energia ellátás, valamint a szennyvízelvezetés a 10-es bekezdésnek megfelelő, a felszíni vízrendezés a 14. bekezdésben foglaltak szerint a beépítésre nem szánt területre vonatkozóan rögzített feltételek biztosítottak.

a villamos energia, az ivóvíz közüzemi, vagy közcélú szolgáltatással, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel, vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik;

- (4) Beépítésre nem szánt területeken a szakhatóságok által is elfogadott közműpótló berendezés létesíthető.

- (5) Hévíz a 8005/1995. (KHV Ért. 22.) KHVM tájékoztatója szerint az I.1. Fokozottan érzékeny, üzemelő vízbázisok területén fekszik, ezért a vízbázis védelmét szolgáló ágazati előírásokat be kell tartani.

- (6) Élővízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyezőanyag tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be kell tartani. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló, módosított 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint.

- (7) A közművek elhelyezésével érintett területeken belül építmény elhelyezésére csak az illetékes szakhatóság eseti előírásai szerint (esetleg ideiglenes jelleggel) kerülhet sor.

Tűzvédelem

- 11.§ (1) A törvényi rendelkezés szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek az oltóvíz biztosításáról gondoskodniuk kell. A gazdálkodó tevékenységet nem folytató magánszemélyek részére az oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata. Az oltóvizet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint kell biztosítani.

- (2) A városban a mértékadó tűzszakasz területe nem lehet nagyobb, mint a területen létesítendő tűzoltó vízforrásokból biztosítható oltóvíz-intenzitás.

- (3 A tűzoltóság vonulása és működése céljára - ha arról jogszabály, illetve nemzeti szabvány másként nem rendelkezik- az építményekhez olyan utat, illetve területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére.

Járművek elhelyezése

- 12.§ (1) Minden beépítésre szánt területen az építmények, önálló rendeltetésű egységek, területek rendeltetésszerű használatához a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 4-es számú mellékletében meghatározott mértékű járműtárolót, várakozó (parkoló) helyet, és rendszeres teherszállítás esetén rakodóhelyet kell biztosítani.

- (2) Az ideiglenes, illetőleg alkalmi közterületi üzleti területekhez nem szükséges új várakozóhelyeket létesíteni.

- (3)  Az OTÉK 42. §-a által előírt várakozóhelyek részben - az ide vonatkozó Önkormányzati parkolási rendelet alapján (jelenleg a 27/2004. (VI.30.) rendelet) - a kapcsolódó közterületen is megépíthetőek, esetleg megválthatóak.

- (4) A közterületi parkolást az önkormányzat parkolási rendelete szabályozza.

- (5) Minden parkoló kialakításánál minden 4 db gépkocsi állás után legalább egy nagylombú koros fa ültetése és fenntartása biztosítandó.

Környezetalakítás, környezetvédelem

- 13.§  (1) Az új területek beépítésének előfeltétele a teljes közművesítés. hogy a villamos energia, az ivóvíz, a szennyvízelvezetés és –tisztítás, valamint a közterületi csapadékvíz-elvezetés együttesen közüzemi, vagy közcélú szolgáltatással történik.

- (2) A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni.

- (3) Minden 20 férőhelynél nagyobb parkolóhely kialakítását szilárd burkolattal kell ellátni és iszap- és olajfogót kell beépíteni.

- II.

- TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ÉS ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK

A szabályozási elemek értelmezése, fogalom meghatározás

- 14. § (1)  A szabályzatban használt homlokzatmagasság meghatározása: az építmények egyes homlokzatfelületeinek külön-külön számított (az OTÉK 1. sz. mellékletének 23. 26. pontja szerint) F/L értéke.

- Megjegyzés:

- az építési övezetek építési használatát tartalmazó táblázatokban a telkekre és építménymagasságokra vonatkozó értékek új telekalakításokra, illetve új épületek építésére értendők,

- a K jel a kialakult állapotra utal, ha az ahhoz való illeszkedés fontos vagy megengedhető.

- Területhasználat intenzitás: az egyes telkekre vonatkoztatandó viszonyszám, az egy telken elhelyezhető épület(ek) összes szintterületének és a telek területének hányadosa.

- (2)  A jelenlegi közterület felőli telekhatár - amennyiben a terv másként nem rendelkezik - kötelező szabályozási vonalnak tekintendő.

- (3)  A kötelező erejű elemek módosítása a szabályozási terv módosítását vonja maga után.

- (4)  Azokon a területeken, ahol a területfelhasználás vagy az építési övezet a terv szerint megváltozik, a telekalakítás és építés a változásnak megfelelően engedélyezhető.

- (5)  Az irányadó szabályozási elemektől az építésügyi hatóság saját hatáskörében eltérhet.

- (6)  A szabályzatban használt homlokzatmagasság az építmények egyes homlokzatfelületeinek külön-külön számított (az OTÉK 1. sz. mellékletének 23. pontja szerint) F/L értéke.

Településszerkezet, terület felhasználás

- 15.§ A szabályozási terv

- a) a város közigazgatási területét beépítésre szánt, valamint beépítésre nem szánt területre, ezeken belül pedig különböző terület felhasználási egységekre osztja fel,

- b) a beépítésre szánt területbe tartozó terület felhasználási egységek területeit különböző építési övezetekbe sorolja,

- c) a beépítésre nem szánt területbe tartozó terület felhasználási egységek területeit különböző övezetekbe sorolja,

- d) az építési övezeteket, illetőleg övezeteket közterületekre és közterületnek nem minősülő területekre osztja.

Terület felhasználási egységek és övezeteik

- 16.§ A város területét az alábbi terület felhasználási egységekre alkotják:

- a) Beépítésre szánt területek:

- - nagyvárosias lakóterület (Ln)

- - kisvárosias lakóterület (Lk)

- - kertvárosias lakóterület (Lke)

- - településközpont vegyes terület (Vt)

- - központi vegyes terület (Vk)

- - kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz)

- - üdülőházas terület (Üü)

- - különleges terület (K)

- b) Beépítésre nem szánt területek:

- - közlekedési és közmű terület (KÖ)

- - zöldterület (Z)

- - erdőterület (E)

- - mezőgazdasági terület (M)

- - egyéb terület (V)

- IV.

- A VÁROS TERÜLETÉNEK BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEI

A beépítésre szánt területekre vonatkozó általános előírások

- 17.§ (1) Az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint a beépítésre szánt területek az alábbi terület felhasználási egységre osztottak (a terület felhasználási egységet, határaikat és jelkulcsaikat a szabályozási terv tartalmazza).

- (2)  A táblázatban a telkekre és építménymagasságra vonatkozó értékek tervezett állapotra értendők. Az új telek minimális nagysága a megosztás esetén visszamaradó telekre is vonatkozik. (a K jel a kialakult állapotra utal)

- (3) Tömbfeltárás esetén alkalmazandó szabályok:

- A kialakult - általában szabálytalan alakú - tömbök racionális feltárása, az azokban történő telekalakítás lehetősége indokolja a tömbökre vonatkozó övezeti előírások kiegészítését az alábbiak szerint:

- - a kialakítandó legkisebb telekterület nagysága 30%-kal

- - a kialakítandó legkisebb telekszélesség 20%-kal

- - a kialakítandó legkisebb telekmélység 20%-kal

- csökkenthető.

- (4)  Kialakult környezetben történő beépítés esetén utcaképpel, fotódokumentációval alátámasztott környezetvizsgálat - különös tekintettel a településszerkezeti védelemre javasolt területekre - elkészítése szükséges az építési engedélyezési tervhez.

- A környezetvizsgálat alapján a városi főépítész közreműködik a hatósági döntést megelőző egyeztetési eljárásban, különös tekintettel az

- a)utcai homlokzatmagassággal,

- b) utcai földszint funkciójával,

- c) meglévő épületekkel,

- d) tetőhajlásszöggel,

- e) tetőgerinc vonalával,

- f) tetőtér beépíthetőségével,

- g) felhasználható külső burkolatok anyagával

- kapcsolatban.

- A Főépítész véleménye, kikötései nem minősülnek kötelező érvényűnek.

- (5)  A lakás az OTÉK 105. §-a szerinti tartalommal létesítendő.

- (6)  Telkek közötti kerítés: max. 1,80 m magas, az áttekintést gátló, de a légmozgást biztosító lehet. Tömör kerítés nem építhető.

Nagyvárosias lakóterület (Ln)

- 18.§ (1) E település-felhasználási egységbe a város kialakult - korábban tömbtelkes - lakóterületei tartoznak.

- (2)  a) A területen elhelyezhető:

- a) lakóépület,

- b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

- c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

- d) sportépítmény,

- e) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.

- b) A területen az OTÉK 31.§ (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető:

- a) szálláshely szolgáltató épület,

- b) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági létesítmény.

- (3) A lapostetős épületek magastetővel való kialakítása - ha az egyéb (pl. zöldfelület nagysága, parkolás biztosítottsága, benapozás, tűzrendészet) szabályzatba nem ütközik - engedélyezhető.

- (4)  A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

| Ln-1 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K | m |
| A beépítési mód | - | szabadon álló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | K - 13,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | K - 50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | K - 30* | % |

* a zöldfelületek nagysága zöldbeton parkolók nélkül számítandók.

- Az épületeket - a korábban úszótelek kontúrján belül - lehet bővíteni (pl. loggia kialakítása).

- Az épületeket körülvevő jelenlegi közterületekből telekalakítási terv készítésével az épülethez telek alakítható.

| Ln-2 jelű építési övezet (telkes) | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K | m |
| A beépítési mód | - | szabadon álló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | K - 13,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 30* | % |

* a zöldfelületek nagysága zöldbeton parkolók nélkül számítandók.

- (5)  Nagyvárosias lakóterület - garázsépítési felhasználási egység (Ln-gk):

- a) Az e terület felhasználási egységbe (területbe) tartozó telkek helyét, telekformáját, övezeti jelét a szabályozási terv jelöli. E telkek kialakultak, nem oszthatók.

- b) A területen az építési övezet fő rendeltetésének megfelelő (gépkocsi tárolás), valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltató építmények helyezhetők el.

- c) Az övezetben gépkocsi tároláson kívül egyéb szolgáltató tevékenység is folytatható, ha ezzel a környezet parkolási mérlege nem romlik.

- d) A gépjárműtárolók kialakítására vonatkozó előírások:

- da) kialakítható építménymagasság (a bejárat felől): max. 2,70 m,

- db) az épületek kialakításánál gondoskodni kell arról, hogy az önálló gépjárműtárolók szilárd padozatú, közvetlen természetes szellőzésű, a levegőnél nehezebb égéstermékek elvezetését biztosító megoldásúak legyenek,

- dc) az épületek kialakításánál tekintettel kell lenni (építőanyagok, nyílászárók) az Országos Tűzvédelmi Szabályzatra.

- (6)  Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség mértéke 2,0.

Kisvárosias lakóterület (Lk)

- 19. § (1) - (7)  A területen elhelyezhető:

- a)lakóépület (egy telken maximum 6 lakás helyezhető el),

- b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

- c) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,

- d) sportépítmény,

- e)a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.

- (2) A területen az OTÉK 31.§ (2) bekezdésében előírtak figyelembevételével kivételesen elhelyezhető:

- a) szálláshely szolgáltató épület maximum 6 egységig,

- b) a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb gazdasági létesítmény.

- (3) A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

| - Lk-1 jelű építési övezet | - OTÉK | - HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | - K | - m2 |
| - A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | - K | - m |
| - A beépítési mód |  | - oldalhatáron álló; szabadon álló*** |  |
| - A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság |  | - K - 6,0 | - m |
| - A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | - 60 | - * | - % |
| - A zöldfelület legkisebb mértéke | - 20 | - 20** | - % |
| - Lk-2 jelű építési övezet | - OTÉK | - HÉSZ |  |
| - A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | - K - 600 | - m2 |
| - A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | - K - 20 | - m |
| - A beépítési mód |  | - oldalhatáron álló; zártsorú*** |  |
| - A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság |  | - K - 6,0 | - m |
| - A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | - 60 | - * | - % |
| - A zöldfelület legkisebb mértéke | - 20 | - 20** | - % |
| - Lk-3 jelű építési övezet | - OTÉK | - HÉSZ |  |
| - A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | - K - 600 | - m2 |
| - A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | - K - 20 | - m |
| - A beépítési mód |  | - oldalhatáron álló; zártsorú*** |  |
| - A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság |  | - K - 7,5 | - m |
| - A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | - 60 | - * | - % |
| - A zöldfelület legkisebb mértéke | - 20 | - 20** | - % |
| - Lk-4 jelű építési övezet | - OTÉK | - HÉSZ |  |
| - A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | - K | - m2 |
| - A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | - K | - m |
| - A beépítési mód |  | - csoportházas |  |
| - A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság |  | - K - 6,0 | - m |
| - A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | - 60 | - * | - % |
| - A zöldfelület legkisebb mértéke | - 20 | - 20** | - % |

- * Az övezetben a beépítettség az alábbi módon számítható:

- 150 300 m2-nél kisebb kialakult teleknél 60% - OTÉK alapján - (90 180 m2)

- 150  300 m2-t meghaladó nagyságú kialakult telkek esetében

- ba) 150   300 m2-ig 60% (90 180 m2)

- bb) a további telekrész beépíthetősége 20%.

- ** A zöldfelület mértéke (Z) minimum 20%, a telken az egyéb burkolt felületek aránya maximum 20%. Z=100-(B+20%)

- Képlet: B=A+(T-150 300)x0,2

- B: beépíthető terület

- T: a telek területe

- A: a 150 300 m2-es telekterület 60%-a

- Példa beépítettség burkolt felület zöldfelület

- a) 300 m2-es teleknél

- B=90+(300-150)x0,2=120 m2 40% 20% 40%

- b) 500 m2-es teleknél

- B=90+(500-150)x0,2=160 m2 32% 20% 48%

- c) 600 m2-es teleknél

- B=90+(600-150)x0,2=180m2 30% 20% 50%

- d) 900 m2-es teleknél

- B=90+(900-150)x0,2=240m2 26,66% 20% 53,34%

- e) 1200 m2-es teleknél

- B=90+(1200-150)x0,2=300m2 25% 20% 55%

- ** A beépítési mód az egyes tömbökre vonatkoztatva a Szabályozási terven van jelölve az övezeti jelben.

- (4) Az övezetben a telken maximum 2 épület helyezhető el.

- (5) Az épületek homlokzatainak magassága az utcai homlokzatnál nem lépheti túl az építési övezetre meghatározott építménymagasság értékét. az illeszkedés szabályai szerint az utcaképhez kell igazodjon.

- Az építménymagasság meghatározásánál alkalmazandó előírások:

- a) ha a telek lejtése 15%, vagy az alatti, a lejtő felőli maximális homlokzatmagasság az Lk-1 és Lk-2 övezet esetében 7,0 m, az Lk-3 övezetben 8,0 m lehet,

- b) ha a telek lejtése 15% feletti, a lejtő felőli maximális homlokzatmagasság az Lk-1 és Lk-2 övezet esetében 7,5 m, az Lk-3 övezetben 8,5 m lehet.

- (6) Az építési telken az egyes épületek az alábbi szabályok figyelembe vételével kialakított „építési helyen” belül szabadon elhelyezhetők. Ha az építési hely és határvonal nincs jelölve a Szabályozási Terven, akkor a következőképpen kell eljárni:

- a) az építési hely közterület felőli vonala: az utcában kialakult építési vonal, új lakóterületen minimum 5,0 m-es előkert,

- b) az építmények közötti legkisebb telepítési távolság szabadon álló, oldalhatáron álló és ikres beépítési mód esetén az előírt (megengedett) legnagyobb építménymagasság mértéke.

- A nyílás nélküli kialakítású, vagy csak az egyik, nem huzamos tartózkodás célját szolgáló helyiség nyílásait tartalmazó homlokzatú épületek között telepítési távolságot nem kell tartani

- c) az oldalkert szélessége az oldalhatáron álló beépítési mód esetében egyenlő az építménymagassággal (telepítési távolság), csökkentve a szomszédos épületnek a felé eső oldaltávolságával, de négy méternél nem lehet kevesebb, meglévő épületek esetén a kialakult állapotnak megfelelő, de szintén négy méternél nem lehet kevesebb. Szabadon álló és ikres beépítési mód esetén: építménymagasság (telepítési távolság) fele.

- (6) c)  A hátsókert mélysége nem lehet kisebb az építmény hátsókertre néző tényleges homlokzatmagasságának mértékénél, illetve 6,00 m-nél.”

- (7) A lakóterületen magas tetős épületek létesíthetők, a tető hajlásszöge jellemzően 20-  15- 45° között lehet.

- (8) Az utca felöli telekhatárokon legfeljebb 50 cm magasságú tömör (beton, kő vagy tégla) lábazatos, 1,50-2,20 m közötti magasságú áttört kerítés létesíthető.

- (9) Személygépkocsi elhelyezését telken belül kell megoldani.

- (10) A terület felhasználási egységre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 1,2.

Kertvárosias lakóterület (Lke)

- 20. § (1)  A területen elhelyezhető:

- a) lakóépület (egy telken max. 4 lakás építhető),

- b) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, egészségügyi, szolgáltató, vendéglátó, valamint a javító-szolgáltatást biztosító épület,

- c) kivételesen elhelyezhető a helyi lakosság közbiztonságát szolgáló építmény,

- d) melléképítmények közül elhelyezhető:

- da) közmű csatlakozási műtárgy,

- db) kerti építmény, kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,

- dc) kerti épített tűzrakó  hely,

- dd) kerti lugas, kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő.

- A területen nem helyezhető el egyházi, oktatási, egészségügyi épület.

- (2) Az övezetben a telken maximum 2 épület létesíthető.

- (3)  A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

| Lke-1 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | K - 500 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | K - 14 | M |
| A beépítési mód |  | Szabadon álló; oldalhatáron álló** |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság |  | K - 6,0 | M |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | * | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 50 | 50 | % |
| Lke-2 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | K - 720 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | K - 16 | M |
| A beépítési mód |  | Szabadon álló; oldalhatáron álló** |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság |  | K - 6,0 | M |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | * | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 50 | 50 | % |
| Lke-3 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | K - 900 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | K - 18 | M |
| A beépítési mód |  | Szabadon álló; oldalhatáron álló** |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság |  | K - 4,5 5,50 | M |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | * | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 50 | 50 | % |
| Lke-4 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | K | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | K | M |
| A beépítési mód |  | csoportházas |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság |  | K - 6,0 | M |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | K - * | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 50 | minimum 50 | % |
| Lke-5 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret |  | 220 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete |  | K | M |
| A beépítési mód |  | szabadon álló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság |  | 4,5-7,5 | M |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 50 | 50 | % |

A területre telekalakítási terv készítendő.

- * Az övezetben a beépítettség az alábbi módon számítható:

- a) 500  720 m2-nél kisebb kialakult teleknél 30% - OTÉK alapján - (150  216 m2)

- b) 500  720 m2-t meghaladó nagyságú kialakult telkek esetében

- 500  720 m2-ig 30% (150  216 m2)

- a további telekrész beépíthetősége 15 20 %

- Képlet: B=A+(T-500)x0,15

- B: beépíthető terület

- T: a telek területe

- A: az 500 m2-es telekterület 30%-a

Példa beépítettség

a) 720 m2-es teleknél

B=150+(720-500)x0,15=183 m2 25,4%

b) 900 m2-es teleknél

B=150+(900-500)x0,15=210 m2 23,33%

c) 1000 m2-es teleknél

B=150+(1000-500)x0,15=225 m2 22,5%

d) 1500 m2-es teleknél

B=150+(1500-500)x0,15=300 m2 20%

- ** A beépítési mód az egyes tömbökre vonatkoztatva a Szabályozási terven van jelölve az övezeti jelben.

- (4) Az oldalhatáron lévő építési helyen belül az épület szabadon álló módon is elhelyezhető.

- (5) Kialakult építési övezetben (K) maximum két telek vonható össze. Az újonnan kialakuló lakóterületen a telek legnagyobb szélessége 40 m lehet.

- (6) Az épületek homlokzatainak magassága az utcai homlokzatnál nem lépheti túl az építési övezetre meghatározott építménymagasság értékét.

- (7) Az építménymagasság meghatározásánál alkalmazandó előírások:

- - ha a telek lejtése 15%, vagy az alatti, a lejtő felőli maximális homlokzatmagasság az Lke-1 és Lke-2 övezet esetében 7,0 m, az Lk3-3 övezetben 5,0 m lehet,

- - ha a telek lejtése 15% feletti, a lejtő felőli maximális homlokzatmagasság az Lke-1 és Lke-2 övezet esetében 7,5 m, az Lke-3 övezetben 6,0 m lehet.

- (8) Az építési telken az egyes épületek az alábbi szabályok figyelembe vételével kialakított „építési helyen” belül szabadon elhelyezhetők Ha az építési hely és határvonal nincs jelölve a Szabályozási Terven, akkor a következőképpen kell eljárni:

- a) az építési hely közterület felőli vonala: az utcában kialakult építési vonal, új lakóterületen minimum 5,0 m-es előkert,

- b) az építmények közötti legkisebb telepítési távolság szabadon álló, oldalhatáron álló és ikres beépítési mód esetén az előírt (megengedett) legnagyobb építménymagasság mértéke.

- A nyílás nélküli kialakítású, vagy csak az egyik, nem huzamos tartózkodás célját szolgáló helyiség nyílásait tartalmazó homlokzatú épületek között telepítési távolságot nem kell tartani

- c) az oldalkert szélessége az oldalhatáron álló beépítési mód esetében egyenlő az építménymagassággal (telepítési távolság), csökkentve a szomszédos épületnek a felé eső oldaltávolságával, de négy méternél nem lehet kevesebb, meglévő épületek esetén a kialakult állapotnak megfelelő, de szintén négy méternél nem lehet kevesebb. Szabadon álló és ikres beépítési mód esetén: építménymagasság (telepítési távolság) fele.

- .

- d)  Az építési telken a hátsókert méretét az alábbiak szerint kell megállapítani:

| Telekmélység (m) | Hátsókert (m) |
| --- | --- |
| < 30 | 6 |
| < 40 | 8 |
| < 50 | 10 |
| < 60 | 12 |
| < 70 | 15 |
| < 80 | 20 |
| < 90 | 25 |

- (9) A lakóterületen magas tetős épületek létesíthetők, a tető hajlásszöge  20 15-45° között lehet.

- (10)  Az utca felöli telekhatárokon csak maximum 50 cm magasságú tömör (beton, kő vagy tégla) lábazatos, 1,50-2,20 m közötti magasságú áttört kerítés létesíthető.

- (11)  A személygépkocsi elhelyezését saját telken belül kell megoldani.

- (12)  A terület felhasználási egységre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,6.

Városközpont vegyes területe (Vt)

- 21. §  (1) A területen az OTÉK 16. § (2) bekezdésében részletesen megnevezett építmények helyezhetők el.

- (2) E terület felhasználási egységbe (területbe) a városközpont, valamint a város egyéb helyein kialakult kereskedelmi és vendéglátó helyek környezetének területe, illetve a Széchenyi utca mentén tervezett terület tartozik.

- (3) A területen betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

| Vt-1 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K - 400 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K - 12 | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló; zártsorú* |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | K - 6,0-9,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | K - 60 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | K - 20 | % |

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség mértéke 1,8.

| Vt-2 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K - 500 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K - 14 | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló; szabadonálló; zártsorú* |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | K - 4,5-7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 45 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 30 | % |

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség mértéke 1,0.

| Vt-3 jelű építési övezet*** | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K - 50 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K - 5 | M |
| A beépítési mód | - | zártsorú |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | K - 4,5 | M |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | K - 80 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | K -10 | % |

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség mértéke 1,0.

| Vt-4 jelű építési övezet** | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K - 300 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K - 12 | m |
| A beépítési mód | - | oldalhatáron álló; szabadon álló; zártsorú* |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | K - 4,5-9,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 60 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 20 | % |

Az építési övezetben az összes szintterület max. 20%-án létesíthető szállás jellegű funkció.

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség mértéke 1,8.

| Vt-5 jelű építési övezet | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 200 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 10 | m |
| A beépítési mód | - | szabadon álló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 6,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 50 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 20 | % |

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség mértéke 1,0.

| Vt-6 jelű építési övezet**** | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K - 300 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K - 12 | m |
| A beépítési mód | - | szabadon álló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | K - 12,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 80 | 60 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 10 | 20 | % |

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség mértéke 1,8.

- * A beépítési mód az egyes tömbökre vonatkoztatva a Szabályozási terven van jelölve az övezeti jelben.

** A Vt-4-es övezetben nem helyezhető el:

- lakóépület;

- sportépítmény;

- üzemanyagtöltő.

*** A Vt-3-as övezetben nem helyezhető el:

- lakóépület;

- szálláshely-szolgáltató épület;

- sportépítmény;

- üzemanyagtöltő.

**** A Vt-6-os övezetben nem helyezhető el:

- lakóépület;

- üzemanyagtöltő.

- (4) A kialakult beépítési sűrűségű telkek estén, ha a meglévő épület 80%-nál nagyobb beépítési százalékú, az újraépítés esetén a meglévő épület kontúrján belül lehet az átépítést megoldani (szerzett jog) a tűzrendészeti szakhatósági előírások betartása mellett. Bontás esetén a szerzett jog megszűnik.

Központi vegyes terület (Vk)

- 22. § (1) A területen több önálló rendeltetésű egységet magában foglaló, elsősorban igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági épületek helyezhetők el. A területen az OTÉK 17.§-ában részletesen megnevezett építmények helyezhetők el.

- (2) E terület felhasználási egységbe a város oktatási és tervezett sportolási intézményeinek területe tartozik.

- (3) A betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

| Vk jelű építési övezet | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | K - 1000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | K -15 | m |
| mélységi mérete | K - 60 | m |
| A beépítési mód | szabadon álló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | 3,0-7,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | % |

- (4)  E terület felhasználási egységben a 8.§-ban rögzített „kétlépcsős engedélyezési eljárás” szabályai szerint végezhető telekalakítási és építési tevékenység.

- (5) A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 2,0.

- (6)  A 3. sz. mellékletben felsorolt területekre az oktatási intézmények bővíthetőségének biztosítására elővásárlási jogot kell bejegyezni.

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz)

- 23.§ (1) E területen kereskedelmi, szolgáltató, elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységű célú épületek, helyezhetők el. A területen az OTÉK 19.§-ában megnevezett építmények helyezhetők el.

- (2) E terület felhasználási egységbe a Szent András úttól délre, illetve az Attila utca északi végén kialakult területek tartoznak.

- (3) A betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

| Gksz jelű építési övezet | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | K - 800 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | K - 20 | m |
| mélységi mérete | K - 35 | m |
| A beépítési mód | szabadon álló |  |
| A megengedett legnagyobb építménymagasság | 4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | % |

- (4) A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 1,0.

Üdülőházas üdülőterület (Üü)

- 24. § (1) A területen olyan üdülőépületek, apartman házak, otthonházak, üdülőtáborok és kempingek helyezhetők el, amelyek elhelyezésük, méretük, kialakításuk és felszereltségük, valamint infrastrukturális ellátottságok alapján az üdülési célú tartózkodásra alkalmasak, és amelyek a túlnyomóan változó üdülői kör hosszabb tartózkodására szolgálnak (OTÉK 22.§). A területen az üdülővendégek és a lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó építmények is elhelyezhetők.

- (2) A betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat tartalmazza:

| Üü jelű építési övezet | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | K - 1000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | K - 25 | m |
| mélységi mérete | K - 40 | m |
| A beépítési mód | szabadon álló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | K - 13,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | K - 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | % |

- (3)  A terület felhasználási egységben a 8.§-ban rögzített „kétlépcsős engedélyezési eljárás” szabályai szerint végezhető telekalakítási és építési tevékenység.

- (4) Az Üü jelű építési övezetben kialakult homlokzatmagasságú, több üdülőegységes üdülőépületek vannak. Az övezetben újabb üdülőépületeket elhelyezni, a meglévő épületeket átalakítani az övezeti előírásoknak megfelelően szabad.

- (5)  A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség 2,0.

Különleges területek (K)

- 25.§ (1) A különleges területek a város azon területei, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre, vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) más beépítésre szánt terület felhasználású területektől eltérnek.

- (2) E terület felhasználási egységbe (területbe) tartozó tömbök helyét, telekformáját, övezeti jelét a szabályozási terv jelöli.

- (3) E területen az építési övezetek fő rendeltetésének megfelelő, valamint az ahhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el.

- 25.§ (4)  A terület építési övezeteit, valamint az azokban betartandó telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázatok tartalmazzák:

| K-gyh-1 jelű építési övezet (meglévő gyógyfürdő létesítmények) | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K K | M2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | M |
| A beépítési mód | - | szabadon álló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | K - 7,5 | M |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 20 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 70 | % |

A már meglévő épületek környezetében újabb beépítés csak a terven jelölt építési helyen belül - az épületek rekonstrukciója, szükséges bővítése kapcsán - engedélyezhető.

| K-gyh-2 jelű építési övezet (új gyógyfürdő létesítmények) | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K K | M2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | M |
| A beépítési mód | - | szabadon álló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 6,0-13,0 | M |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 30 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 50 | % |

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség mértéke 1,0.

K-gyp: gyógy-park területe: védőerdő, természetvédelmi terület, új épület létesítése tilos.

| K-k jelű építési övezet (gyógy-kemping) | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K | M2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K | M |
| A beépítési mód | - | szabadon álló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 3,5-4,5 | M |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 2 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség mértéke 0,2.

| K-ü jelű építési övezet (üzemi terület) | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K | M2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K | M |
| A beépítési mód | - | szabadon álló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | K - 4,5 | M |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 40 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség mértéke 0,5.

| K-sp jelű építési övezet (sportterület) | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K | M2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K | M |
| A beépítési mód | - | szabadon álló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 3,5-7,5 | M |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 5 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség mértéke 0,3.

| Ki-1 jelű építési övezet (idegenforgalmi terület) | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K K | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - |  | m |
| A beépítési mód | - | szabadon álló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 12,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 40 | % |
| Az aktív zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

A területen elhelyezhető funkciók: élményfürdő, gyógyászat, wellnes, fittnes, ezek kiszolgáló létesítményei, szálláshely szolgáltató épület, szabadidős és kulturális tevékenységgel összefüggő építmények, parkolóház.

A területen nem helyezhetők el: üzemanyagtöltő állomás, gazdasági tevékenységi célú épület. A területen létesítményt úgy kell elhelyezni, hogy az lehetővé tegye a felszínalatti vizek szabad mozgását.

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterület sűrűség mértéke 2,0.

| Ki-2 jelű építési övezet (idegenforgalmi terület) | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | 10000 | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | 80 | m |
| A beépítési mód | - | szabadon álló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 10,0 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 40 | % |
| Az aktív zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató mértéke: 1,2

A területen elhelyezető funkciók: szálláshely, szolgáltató épületek, szabadidős és kulturális létesítmények, élményfürdő, gyógyászat, parkolóház.

| K-t jelű építési övezet (temető) | OTÉK | HÉSZ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A kialakítható legkisebb telekterület méret | - | K | m2 |
| A kialakítható telek legkisebb szélességi mérete | - | K | m |
| A beépítési mód | - | szabadon álló |  |
| A megengedett legkisebb/legnagyobb építménymagasság | - | 3,5-4,5 | m |
| A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke | 40 | 2 | % |
| A zöldfelület legkisebb mértéke | 40 | 40 | % |

Az építési övezetben a telekre megengedett legnagyobb szintterület mutató mértéke: 0,05.

Az övezet zöldfelületként kötelezően kialakítandó részén legalább háromszintes növényállomány kialakítása kötelező.”

- V.

- A SZABÁLYOZÁSI TERV TERÜLETÉNEK BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEI

Közlekedési, közmű elhelyezési, hírközlési terület (KÖ)

- 26. § (1) E terület felhasználási egység (terület) az OTÉK 26.§ (1) és (3) bekezdésben leírt célra szolgál.

- (2) Az e területbe tartozó közterületek telekhatárait, szabályozási szélességét a szabályozási terv jelöli. E területsávba eső meglévő épületeken mindennemű építési tevékenység - a területsáv kialakításának várható idejét, az épületeknek a területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembe vételével - engedélyezhető.

- 3) A közutak építési területének legkisebb szélességét - ahol a szabályozási terv másként nem jelöli - az OTÉK 26.§ (2) bekezdés szerint kell biztosítani. Azoknál a területeknél, ahol a közlekedés területeinek, létesítményeinek védőtávolsága (OTÉK) nem biztosítható, a közlekedés elemeire környezeti hatásvizsgálatot kell végezni és egyedi vizsgálat alapján meghatározni a szükséges műszaki és szervezési intézkedéseket.

- (4) A város kialakult közúti átkelési szakaszai, valamint lakóútjai - mivel közlekedési és közmű létesítmények a meglévő szélességek mellett elhelyezhetők - általában a jelenlegi szabályozási szélességükben megmaradnak. A szabályozási szélesség növelésének helyeit a szabályozási terv ábrázolja.

- (5) Közlekedési területek:

- a) a közlekedési területek megoszlanak a közúti közlekedés, a gyalogút-hálózat és a közforgalmi közlekedés területeire.

- b) A település belterületén az utakat a szabályozási tervben feltüntetett szabályozási szélességgel kell kialakítani a meglévő adottságok figyelembevételével.

- Közúti közlekedés:

- KÖu-1: tervezett 76-os számú gyorsforgalmi út

- KÖu-2: forgalmi utak:

- Széchenyi utca meglévő

- Büki út meglévő

- Ady Endre utca,

- Lótuszvirág utca és keleti folytatása meglévő, illetve 16,00 m

- KÖu-3: gyűjtő utak:

- Móricz Zs. utca meglévő, illetve 16 m

- Vörösmarty utca meglévő

- Kossuth utca meglévő

- Zrínyi Miklós utca meglévő

- Egregyi út meglévő

- Autóbusz pályaudvarhoz vezető út 22 m

- Gyalogos közlekedés, fő gyalogutak:

- Rákóczi utca

- Kölcsey Ferenc utca

- Ady Endre utca tó menti szakasza

- gyógy parki sétány

- egyéb átkötések.

- (6) Hévíz területén az ÉTV 2.§ (1) „Akadálymentes” fogalom meghatározásában rögzítettek figyelembevétele kiemelt fontosságú.

- (7) Közszolgálati távközlési antennát csak az építési hatóság előzetes véleménye alapján lehet elhelyezni. Antenna, torony elhelyezése csak a Képviselőtestülettel történt egyeztetés után lehetséges.

- (8) 10 m-nél magasabb önálló hírközlési építmény, szerkezet a belterületen nem telepíthető.

Zöldterület (Z)

- 27. §  (1) E terület az állandó növényzettel fedett közterület (közkert, közpark): Zkp.

- (2) A belterület növelésekor a növekedés minimum 10%-án zöldterületet kell létesíteni. A közpark helyét a szabályozási terv tartalmazza.

- (3) A közparkokban az OTÉK 24. § (4) bek. a), b), c) pontja szerinti épületek, építmények helyezhetők el.

- (4) A szabályozási terven - a területeken, telkeken - jelölt összefüggő zöldfelületek a város karakterének hangsúlyos részei. E felületeken a meglévő növényállomány részbeni megszüntetése, módosítása, áttelepítése csak kertépítészeti tervek alapján lehetséges.

- (5) A meglévő és újonnan létesítendő zöldterületek és felületek folyamatos fenntartásáról esetenkénti felújításáról gondoskodni kell.

- (6) A szabályozási tervben jelölt, jelenleg más rendeltetésű területeken az eredeti rendeltetés megszüntetése után az előfásítást el kell végezni.

- (7) A zöldterületen épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el. A legnagyobb építménymagasság: 3,5 m, az épületnek jellemzően magas tetősnek kell lennie. A zöldterület telke tovább nem osztható.

Erdőterület (E)

- 28. § (1)  Általános előírások:

- a) az erdőterületen épületet 10,0 hektárnál nagyobb telken legfeljebb 0,3%-os beépítettséggel lehet építeni. Az épületek a helyi építési hagyományoknak megfelelően tájbaillő, nyeregtetős, legfeljebb 4,5 m homlokzatmagassággal, 6,0 m épületszélességben építhetők.

- b) a művelési ág váltás, illetve más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető,

- c) a védett erdőterületeken csak a természetvédelmi kezelési tervben meghatározott területeken kizárólag természetvédelmi, illetve erdő- és vadgazdálkodási, valamint közjóléti célból szabad építeni,

- d) a védett erdőterületen közút, közmű és távközlési nyomvonalas létesítmény létesítése csak a természetvédelmi szakhatóság által meghatározott feltételekkel engedélyezhető,

- e) a területen az erdők szabad látogathatóságát - tulajdoni állapottól függetlenül - biztosítani kell,

- f) az erdőterületeken kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból szabad.

- (2) Az Eg-1 jelű övezetben:

- - a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők,

- - új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó állomás - nem létesíthető.

- - új villamos energia ellátási, táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetők, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, károsítana.

- (3) Az Eg-2 jelű övezetben:

- - a kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad.

- - a területen csak extenzív jellegű, vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók.

- (4)  Az Ev jelű övezetben:

- a) a védett erdőterületen közút, közmű és távközlési nyomvonalas létesítmény létesítése csak a természetvédelmi szakhatóság által meghatározott feltételekkel engedélyezhető,

- b) a szigorúan védett erdőterületek kivételével az erdők szabad látogathatóságát - tulajdoni állapottól függetlenül - biztosítani kell,

- c) az erdőterületeken kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból szabad.

Vízgazdálkodási terület (V)

- 29. § (1) E terület felhasználási egységbe tartoznak a külterületen lévő vízmedrek, vízgazdálkodási területek:

- - a vízmedrek területe a Páhoki-patak és az Óberek-csatorna vízmedre. A kezelésükhöz szükséges sávot szabadon kell hagyni, illetve csak a vízügyi jogszabályokban megengedett építmények helyezhetők el,

- - a vízgazdálkodási terület Hévíz külterületén a 05 helyrajzi számmal jelölt vízmű terület.

- (2) A terület a vízgazdálkodással kapcsolatos, összefüggő területek elhelyezésére szolgál (vízfolyások, árkok területe).

- (3) Természetes állapotú vízfolyások mellett külterületen 50 m-en belül nem helyezhető el építmény.

- (4) E terület felhasználási egységben (területen) az OTÉK 30.§ (2) bekezdése szerinti, illetve a vízügyi jogszabályokban megengedett vízkár-elhárítási létesítmények helyezhetők el.

- (5)  A csapadékvíz elvezetés vízművel történő megoldása vízjogi engedély köteles tevékenység.

Mezőgazdasági terület (M)

- 30. § (1) E terület felhasználási egység (terület) az OTÉK 29.§-a szerinti célt szolgálja.

- (2) A termőföldön történő építmény létesítéséhez az 1994. évi LV. tv. 70.§ (2) bekezdésének a) pontja értelmében a földhasználónak talajvédelmi szakhatósági hozzájárulást kell beszerezni az építési engedélyhez, elsősorban a humuszos termőréteg megóvása és a csapadékvizek megfelelő elvezetése ellenőrzésének érdekében.

- (3) Bármilyen termőföldön történő tereprendezéshez (akár építmény elhelyezése esetén is) a talajvédelmi hatóság engedélyét be kell szerezni az 1994. évi LV. tv. 62.§ (4) bekezdésének b) pontja és a 69.§ (1) bekezdésének a) pontja értelmében.

- (4) A szabályozási terven jelölt mezőgazdasági rendeltetésű terület erdőterületté a 2000. évi CXII. törvény, valamint az illetékes hatóságok jóváhagyásával, közlekedési és egyéb rendeltetésű területté a szabályozási terv módosításával sorolható.

- (5)  A mezőgazdasági rendeltetésű terület a földrészlet-alakítás, az építmények elhelyezése és a művelés szempontjából az alábbi övezetekre tagolódik:

- Má-0 jelű nem beépíthető védett láp terület,

- Má jelű általános mezőgazdasági terület,

- Mk jelű kertes mezőgazdasági terület.

- (6)  Má-0 jelű nem beépíthető védett láp terület (terepszint alatti beépítés sem készíthető):

- A területbe a szabályozási terven jelölt védett láp területek tartoznak. A területen bármely épület elhelyezése tilos.

- Az övezetben a művelési ág váltás, illetve más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető.

- (7) Má jelű általános mezőgazdasági terület:

- a) Általános előírás, hogy szántóföldi művelés esetén 20 ha-nál nagyobb telken a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 0,1%-át, illetve az 500 m2-t nem haladhatja meg,

- b) Az övezetben alkalmazandó beépítési szabályok:

- - az övezetben a terület művelésével összefüggő gazdasági/ lakó épület maximum 4,0 m építménymagassággal építhető,

- - az övezetben az átlagos építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból szükséges építmények (kémény, tároló, stb.) magassága. Az indokoltságot az építési hatóság bírálja el (BTSZ 13.§ (2) és (3) bekezdés),

- - az övezet telkein növénytermesztés célját szolgáló fóliasátor elhelyezhető. A T-1 (tájképvédelmi) övezetben fóliasátor „takaratlan” megjelenése nem engedélyezhető.

- - az övezetben épületet a feltáró út (dűlőút) tengelyétől 30 m-re, az oldalhatároktól minimum 10-10 m-re lehet telepíteni. Az épületet/épületcsoportot fasorral kell övezni.

- c) az Má-1 jelű övezetben:

- - a művelési ág váltás, illetve más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető,

- - a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők,

- - új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó állomás - nem létesíthető,

- - új villamos energia ellátási, táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetők, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, károsítana. A rendelkezés alkalmazásától eltérni a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel lehet.

- d) az Má-2 jelű övezetben:

- - a művelési ág váltás, illetve más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető,

- - a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők,

- - új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó állomás - nem létesíthető,

- - új villamos energia ellátási, táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetők, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, károsítana. A rendelkezés alkalmazásától eltérni a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel lehet,

- - korlátozott vegyszer- és műtrágya használatú, környezetkímélő, vagy extenzív mezőgazdasági termelés, ezen belül integrált szőlőtermelés folytatható,

- - új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint hulladékátrakó-állomás és vegyszertároló nem létesíthető.

- e) az Má-3 jelű övezetben:

- - a művelési ág váltás, illetve más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető,

- - a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők,

- - új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó állomás - nem létesíthető,

- - új villamos energia ellátási, táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetők, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, károsítana. A rendelkezés alkalmazásától eltérni a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel lehet,

- - a felszíni szennyeződésre kevésbé érzékeny területek alövezetén az üdülőkörzet, illetve a települések üzemelését, környezetvédelmét szolgáló létesítmények - pl. szennyvíztisztító, hulladékkezelő telep, hulladékátrakó állomás, stb. - elhelyezésére a településrendezési, illetve megyei területrendezési tervekben jelölendő ki terület.

- f) az Má-4 jelű övezetben:

- - beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, illetve a belterület nem bővíthető,

- - csak extenzív jellegű, vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek használhatók,

- - a kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természeti állapothoz közelítés érdekében szabad.

- g) az Má-5 jelű övezetben:

- - korlátozott vegyszer- és műtrágya használatú, környezetkímélő, vagy extenzív mezőgazdasági termelés, ezen belül integrált szőlőtermelés folytatható,

- - új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint hulladékátrakó-állomás és vegyszertároló nem létesíthető.

- (8) Mk jelű kertes mezőgazdasági terület:

- A területbe a várostól északra elhelyezkedő korábbi zártkerti területek tartoznak.

- a.) Általános előírások:

- - a terület szőlőműveléssel és gyümölcs termeléssel hasznosítható, a területen lévő földrészletek jelenlegi művelési ága csak szőlőművelési és gyümölcs termelési ágra változtatható,

- - műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80%-án szőlő, gyümölcs, illetve más intenzív kertészeti kultúra található,

- - a beépíthető telek legkisebb nagysága 2000 m2, kivéve, ha a 2000. évi CXII. törvény hatálybalépése előtt a településrendezési terv és a helyi építési szabályzat más mértéket határozott meg,

- - 1500 m2-nél kisebb telekre építeni nem lehet,

- - gazdasági épületet csak művelt telekre, legfeljebb 3%-os beépítettséggel lehet építeni,

- - szőlő más művelési ágba - a terület pihentetése, illetve egyéb célból - csak az illetékes hegyközség, annak hiányában a település jegyzőjének engedélyével sorolható,

- - a szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes hegyközségnek, ahol a hegyközség nem alakult meg, a település jegyzőjének kell igazolni,

- - építeni csak a legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken, kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást, vagy borturizmust szolgáló épületet lehet,

- - lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el,

- - a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők,

- - új villamos energia ellátási, táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhetők, kivéve, ha a terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, károsítana. A rendelkezés alkalmazásától eltérni a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel lehet.

- b)  Az övezetben alkalmazandó beépítési szabályok:

- ba) a szőlő és kertműveléssel összefüggő gazdasági épület és pince, valamint borturizmussal összefüggő építmények építhetők.

- bb) szálláshely szolgáltató- és lakóépület nem helyezhető el.

- bc) beépítési mód: szabadon álló,

- bd) épületet elhelyezni a Szabályozási Terven jelölt építési határvonalon belül lehet.

- be)7 m-nél keskenyebb telek nem építhető be,

- bf) az oldalkert szélessége 7,0-10,0 m közötti telekszélesség esetén minimum 1,5 m (ez esetben a két szomszédos épületet eltérő beépítési vonalra kell telepíteni, nem lehet „átfedő” homlokzat; 10 m-es telekszélesség felett az oldalkert szélessége minimum 3,0 m.

- c)  A gazdasági épület előírásai:

- a) a gazdasági épület földszintes, maximális szélessége 5,00 m, építménymagassága legfeljebb 3,50 m-es lehet, legmagasabb homlokzatának magassága sem haladhatja meg az 5,00 m-t. Az épület tetőtere beépíthető, az övezetben a Balaton-felvidéki szőlőhegyek népi építészeti hagyományainak megfelelően javasolt az épületek kialakítása.

- b) az épületet 38-45°-os hajlásszögű szimmetrikus, a rétegvonalra merőleges gerincű nyeregtetővel kell lefedni, a héjazat égetett agyag cserépfedés, természetes pala lehet, hullámpala, fémlemez fedés, bitumenes zsindely nem alkalmazható,

- c) az épületek csak természetes építőanyagokból építhetők (kő, vakolt tégla, vagy vályog). A homlokzatképzésnél kerámiaburkolat, drótüveg, műanyag hullámlemez, műpala nem alkalmazható,

- d) tetőtér beépítése esetén csak egyszintes tér alakítható ki egysoros álló, vagy tetősíkban fekvő ablakokkal. A tetőtérben erkély, loggia nem létesíthető.

- Pince, kerítés, támfal:

- a) pince az épülettel szerves egységben, abból nyílóan, az épület mögött, a domb felőli oldalon helyezhető el. A pincének egész terjedelmével a rendezett terepszint alatt kell lennie,

- b) a terep lejtésének függvényében indokolt esetben a városi főépítész véleményét kikérve a pince az épület előtt is kialakítható,

- c) a pince közterület, vagy idegen telek alá nem nyúlhat, illetve azt max. 1,50 m-re közelítheti meg,

- d) az egyes földrészleteket elhatárolni fából készült kerítéssel, huzallal erősített élősövénnyel, illetve maximum 0,80 m magasságú, sövénnyel takart drótfonatú kerítéssel lehet. Ugyanez vonatkozik a telek homlokvonalára is,

- e) a meglévő, vagy a művelésből, beépítésből adódó magasságkülönbségeket természetes földművekkel (rézsűkkel) kell kialakítani. A rézsűk biológiai eszközökkel történő védelme kötelező,

- f) a keskeny, valamint meredek szőlőhegyi utcákban kerítés építése esetén gépkocsibehajtó kapu kialakításánál a gépkocsik kitéréséről gondoskodni kell, a kerítés kapu szükséges mértékű, telekhatáron belülre helyezésével.

- VI.

- ÉRTÉKVÉDELEM

Kulturális örökségek védelme

- 31. § (1)  Műemlékek:

- Hévíz (Egregy)

- Templom, román stílusú, 13. sz. Átalakítva 1731-ben. Ornamentális festése 18. sz-i.

- Temetőkápolna (ravatalozó).

- Hegyrétaljai dűlő (hrsz.: 023)

- Műemléki törzsszáma: 4999

- Műemléki környezete: hrsz.: 2001-2007, 2064-2067, 022/16

- A műemléki környezet törzsszáma: 6807

- Attila utcai római kori villa

- 67/4, /11, /13, 134/2 helyrajzi számú terület.

- Műemléki környezete: hrsz.: 60-62, 64/1, /3, 65/1-3, 66, 67/5-7, 67/14-16, 68, 71, 134/1, 300, 301/1-2, külterület 09/23-24, 09/34-35, 09/38-42, 09/203, 011.

- A műemléki védettség alatt álló ingatlanon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal építésügyi hatóságként jár el. A Hivatal engedélye szükséges a műemlék jellegét és megjelenését tartósan érintő építési vagy más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységekhez.

- Műemléki környezetben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként jár el.

- (2) Településszerkezeti védelemre javasolt területek:

- a Szent András településrész,

- az Egregyi településrész magja,

- Hévíz városközpontját: a Széchenyi utca - József Attila utca - Park utca - Kölcsey Ferenc utca által határolt területek.

- A felsorolt területeken a településképet meghatározó épületek megtartását, védelmét szorgalmazni kell. Bontással kialakított építési telken csak a történeti építési vonalat és hagyományos építészeti megjelenítést követő épület építhető.

- A helyi védelmi területeken meg kell őrizni a település jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, utcavonal vezetését.

- A belvárosi területen meg kell őrizni, illetve korábbi állapotuknak megfelelően helyreállítani a városi környezet megmaradt értékeit. Törekedni kell az ún. „gyógyhely” karakter fenntartására, erősítésére.

- (3)  Helyi védelemre javasolt ingatlanok jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

- a) A helyi védelem kiterjed az épületek, építmények teljes tömegére, szerkezetére, anyagaira, díszítésére, színezésére és közvetlen környezetére, (telkére, hozzá tartozó területére), és kiterjedhet kerítésére, kapuzatára, a csatlakozó terület kialakítására, burkolatára.

- b) A védett épület közvetlen szomszédságában lévő építkezés engedélyezési dokumentációját ki kell egészíteni utcaképpel (fotódokumentációval), amely az adott építkezés két-két szomszédos épületének utcai homlokzatát, kerítését, kapuzatát, valamint a jellemző növényzetet is tartalmazza.

- c) Védett épületen végzendő minden olyan építési, tatarozási munkát, amely az épület megjelenésében (akárcsak színében is) változást okoz, csak az építési hatóság előzetes hozzájárulásával lehet végezni.

- (4) Régészeti területek:

- A régészeti lelőhelyekre vonatkozó előírások:

- a.) A nyilvántartott régészeti lelőhelyeken bármilyen talajbolygatással járó munkát csak a „Kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi LXIV. tv. rendelkezései szerint lehet végezni. Ezen esetekben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként jár el.

- Építési tevékenység csak a megelőző régészeti feltárást követően lehetséges.

- b.) Beépítésre szánt, vagy már beépített területeken az ismert régészeti lelőhelyeken talajbolygatással járó tevékenység (közmű vezetése, árokásás, tereprendezés, stb.) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélye alapján végezhető. A Hivatal az engedély megadását kötheti előzetes kutatáshoz.

- c.) Beépítésre nem szánt területeken lehetőség van a művelési ág változtatására (szántott lelőhelyek esetében kifejezetten kívánatos), azonban ezt is a Hivatal előzetes engedélyéhez kell kötni.

Védett építményekre vonatkozó előírások

- 32. § (1) A tulajdonos köteles az épület, építmény jó karban tartásáról gondoskodni, azt a meghatározott módon és időszakonként felülvizsgáltatni.

- (2) Ha a védelem érdeke megköveteli, az első fokú építési hatóság elrendelheti a védett épület jó karban tartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, elrendelheti a korábban, vagy engedély nélkül kivitelezett - a védelem tárgyát torzító - átalakítások, toldások, stb. helyreállítását.

- (3) A védett épületek állagmegóvási, helyreállítási munkáit az Önkormányzat indokolt esetben támogathatja.

A természeti értékek védelme

- 33. § (1) Az egészségügyi miniszter 617/Gyf/1970. számú határozatával Hévízen gyógyhely és üdülőhely megnevezés használatát engedélyezte, a gyógyhely védett területeit és védőövezetét kijelölte, és a gyógyhelyet országos jelentőségűnek minősítette.

- (2) A 19/1993. (IV.7.) KTM rendelet szerint a Hévízi-tó és az ahhoz kapcsolódó égeres erdőterület (28,7 ha) természetvédelmi terület. Tervezett bővítése folyamatban van (a 964/3, 964/6, 963, 934/1, 934/3 helyrajzi számú terület), határát a szerkezeti terv ábrázolja.

- (3)  A vonatkozó rendelet szerint a Hévízi-tó körüli lápterületek országos védettség alá tartoznak.

- (4) A Hévízi forrás és tó országos védelem alatt álló természeti érték, hidrogeológiai védőidomának meghatározása jelenleg készül.

- (5) Egyedi tájértéket képviselnek a településen lévő méretes fasorok (kül- és belterületen), a tó közelében haladó közutakat szegélyező mocsárciprus fasorok és ültetvények.

- (6) Az egyedi tájérték védelemről jegyzék készítendő, mely jelen rendelet függelékét képezi.

- (7)  Bányanyitás csak a rendkívüli értékű, az ország más területén föl nem lelhető ásványi kincs, illetve a helyi, tájba illő építkezés nyersanyagai (kő, homok, kavics) lelőhelyének területén - környezeti hatásvizsgálat alapján - engedélyezhető.

- (8)  Az építési engedélyhez kötött tereprendezésre irányuló eljárásokban a Pécsi Bányakapitányság szakhatóságként működik közre.

- (9)  A Pécsi Bányakapitányság szakhatóságként működik közre a 300 m2-nél nagyobb alapterületű, bányászati módszerekkel kialakított földalatti térségek létesítésére, használatbavételére és megszüntetésére irányuló építéshatósági engedélyezési eljárásban, amely felett természetes kőzetréteg található, ha az nem szerves része a földfelszín feletti építménynek (földalatti tároló térség).

- (10)  Az eróziónak kitett területeken a már kialakult vízmosások rendezésével, új árkok létesítésével kell az erózió mértékét csökkenteni, illetve kiküszöbölni.”

- VII.

- A VÁROSFEJLESZTÉS SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEI

- 34. §  A rendezési tervben foglalt feladatok megvalósítása érdekében - azok aktualitása esetén - az Étv. 17.§-ában foglalt sajátos jogintézmények működtethetők jelen szabályozási terv keretén belül, külön önkormányzati rendelet szerint.

- (1) Jelen rendelettel egyidejűleg az önkormányzat az alábbi sajátos jogintézményekkel él:

- 1.1. Építésjogi követelmények:

- a) A település beépítésre szánt területén épület csak építési telken helyezhető el (kivételt képeznek ez alól a közterületen, zöldterületen történő építések).

- b) A település beépítésre nem szánt területein új építményt építeni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, rendeltetését, vagy használati módját megváltoztatni csak akkor szabad, ha:

- - közérdeket nem sért,

- - az építmények csak a hozzájuk tartozó terület jelentéktelen hányadát veszik igénybe, és biztosított, hogy az építmények a telek területe nélkül a terület rendeltetésszerű használatát szolgálja.

- 1.2. Elővásárlási jogi követelmények:

- a) Elővásárlási jog illeti meg az önkormányzatot:

- - azon ingatlanokra, melyekre önkormányzati fejlesztések miatt igény van,

- - a terv szerinti új közterületek területeire,

- - a terv szerinti közterület-szélesítésekhez szükséges területsávokra, amennyiben azok a helyi közút céljára történő lejegyzés hatálya alá nem tartoznak.

- b) Az elővásárlási jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

- 1.3. Helyi közút céljára történő lejegyzés:

- a tervezett forgalmi, gyűjtő és lakó utak létesítésére kijelölt területsávok.

- 1.4. Településrendezési kötelezések:

- a)Az építésügyi hatóság a településkép védelme érdekében kötelezheti az ingatlanok tulajdonosait:

- - a legalább 90 %-ban beépített telektömbökben lévő beépítetlen, elhanyagolt építési telkek beépítésére, valamint befejezetlen építkezések befejezésére,

- - a több egységből álló építmények homlokzatainak, kirakatszekrényeinek, feliratainak, reklámberendezéseinek összehangolt építészeti-műszaki tervezésére és kivitelezésére;

- - a rossz műszaki állapotban lévő, a településképet ez által rontó építmények külső helyreállítására és színezésére,

- - az egységes utcakép biztosítása, a telek településképileg megfelelő állapotának megőrzése, vagy a közterület és a szomszédos ingatlanoknak - a telken folytatott tevékenység miatt - szükségessé váló védelme céljából a telek bekerítésére,

- - kertészeti munkák (tervezés, kivitelezés) elvégzésére,

- - a közegészségügyi (fertőzés-, allergia- stb.) veszélyforrást jelentő elhanyagolt telkek azonnali rendbetételére;

- - a telkek közterületről látható részén lévő szemét-, hulladék-, törmelékkupacok 15 napon belüli eltávolítására.

- b) Az építésügyi hatóság az építési vagy telekalakítási engedélyek megadásának feltételeként előírhatja az építési munkával érintett ingatlanon már meglévő olyan építmények vagy építményrészek kártalanítás nélküli lebontását, amelyek nem felelnek meg a hatályos építésügyi jogszabályok előírásainak, függetlenül attól, hogy korábban építési engedéllyel vagy építési engedély nélkül épültek-e.

- c) Az 1 évnél hosszabb határidővel elrendelt kötelezettségeket be kell jegyeztetni az ingatlan-nyilvántartásba.

- d) Beültetési kötelezettség: közérdekű környezetalakítás céljából a terv a szabályozási terven jelölt helyeken és területeken (fasorok a közút menti területeken, védőerdő sávok a Gip jelű övezetekben, a vízfolyások menti területeken) fásítást írhat elő.

- 1.5. Újonnan kialakítandó beépítésre szánt területeken az érintett tulajdonosok kötelesek a belterületbe vonással, művelési ágból történő kivonással, telekalakítással, tervezéssel, közművesítéssel, út- és járdaépítéssel kapcsolatos költségeket teljes egészében viselni.

- A települések beépítésre szánt területeinek, belterületeinek növelésekor a növelés területének legkevesebb 10%-án zöldterületet kell létesíteni.

- 1.6. Meglévő, kialakult beépítésű területeken az új közművek létesítésével, az út- és járdaépítésével kapcsolatos költségeket az érintett ingatlantulajdonosok kötelesek viselni. Az önkormányzat az előbbiek szerinti fejlesztések teljes költségének finanszírozására közművesítési és útépítési hozzájárulást állapít meg, melyet a nyomvonallal érintett ingatlanok tulajdonosai kötelesek megfizetni.

Hévíz, 2015. július