|  |  | Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Az űrlap teteje Általános keresés: OK. Az űrlap alja |
| --- | --- | --- |
| Az űrlap teteje Az űrlap alja Közbeszerzési Értesítő; Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám 2011/79. lapszám 2011/78. lapszám 2011/77. lapszám 2011/76. lapszám 2011/75. lapszám Az űrlap teteje Vissza Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma:; 2011 / 79. Ajánlatkérő:; Hévíz Város Önkormányzata. Nyertes ajánlattevő:; Swarco Traffic Hungaria Kft.. Teljesítés helye:; Hévíz, Széchenyi utcai Nagyparkoló Hrsz: 902/32. Beszerzés tárgya:; Árubeszerzés. Eljárás fajtája:; Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli. Hirdetmény típusa:; tájékoztató a szerződés teljesítéséről KÉ. CPV kód:; 38731000-8. Közzététel dátuma:; 2011/07/11. Iktatószám:; 16398/2011. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:. Ajánlatkérő típusa:; Regionális/helyi szintű. Ajánlatkérő fő tevékenységi köre:; Általános közszolgáltatások. Rövid tartalom:; Hévíz, Széchenyi utcai nagyparkolóban jegy alapú fizető parkoló rendszer kialakítása. Tartalom letöltése PDF-ben. Tartalom: 6 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Tájékoztató a szerződés teljesítéséről A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma____________________ KÉ nyilvántartási szám_________________________________ I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Hévíz Város Önkormányzata Postai cím: Kossuth L. u. 1. Város/Község: Hévíz Postai irányítószám: 8380 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Címzett: Papp Gábor polgármester Telefon: 83/500-800 E-mail: heviz_ph@t-online.hu Fax: 83/500-801 Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heviz.hu A felhasználói oldal címe (URL): ------------------------------------------ (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe Hivatalos név: Swarco Traffic Hungaria Kft. Postai cím: Gyömrői út 150. Város/Község: Budapest Postai irányítószám: 1103 Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Swarco Traffic Hungaria Kft. Címzett: Neme László Telefon: 06-20/966-2359 E-mail: office.sth@swarco.com Fax: Az ajánlattevő általános címe (URL): ----------------------------- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- I.3.) Az ajánlatkérő típusa Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű x Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont] Közjogi szervezet Egyéb I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén xÁltalános közszolgáltatások Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Védelem Szociális védelem Közrend és biztonság Szabadidő, kultúra és vallás Környezetvédelem Oktatás Gazdasági és pénzügyek Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII fejezete szerinti ajánlatkérők esetén Víz [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] Villamos energia [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt. 163. § (1) bek. a) pont] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont] Vasúti szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. c) pont] Repülőtéri tevékenység [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] Kikötői tevékenységek [Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont] Postai szolgáltatások [Kbt. 163. § (1) bek. d) pont] II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) Meghatározás II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Hévíz, Széchenyi utcai nagyparkolóban jegy alapú fizető parkoló rendszer kialakítása II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Építési koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód b) xÁrubeszerzés xAdásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/Egyéb A teljesítés helye Hévíz, Széchenyi utcai Nagyparkoló Hrsz: 902/32 NUTS-kód HU223 c) Szolgáltatás Szolgáltatási kategória (az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A szerződéskötés időpontja Dátum: 2011/04/11 (év/hó/nap) II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége BEJÁRATI ÁLLOMÁS 2 DB Elektromechanikus sorompó • parkolórendszer forgalomkorlátozó eszköze bejárati oldalon • nagy nyitásszámra és folyamatos üzemre méretezett elektromechanikus sorompó • változó sebességű –végállásoknál lassító- mozgást lehetővé tevő szinuszos karkihajtással • max. 3m-es sorompókarral (alumínium kivitel) • Nyitási idő 2s. • kültéri alkalmazásra is megfelelő tokozatban, IP 54-es védettséggel, -20°C és +50°C közötti környezeti hőmérséklethez. • Járműérzékeléshez, irányfigyeléshez és rácsukás elleni védelem eszközeként 2 db induktív érzékelő fogadására alkalmas detektorral, melyek egyben az áthaladás utáni automatikus zárást jelét is biztosítják. • nagyteljesítményű, folyamatos üzemre készült • rozsdamentes kivitel Jegykiadó egység • Fizető parkolórendszer bejárati jegykiadó egysége, , minimum 900db jegy nyomtatásához szükséges alapanyag-tárolókapacitással. • Lábazat rozsdamentes kivitelű, kültéri alkalmazásra is megfelelő tokozatban, IP 54-es védettséggel, • -20°C és +50°C közötti környezeti hőmérséklethez, termosztátos fűtéssel • ON illetve OFF line működést teszi lehetővé (az off-line üzemet belső óra és adattár biztosítja). • Jegykiadás a jegy kérésétől számított 2 másodpercen belül • Jegykiadás kizárólag gépjármű-jelenlét mellett • sorompó nyitása csak a jegy elvétele után • a jegy nyomtatási felületén megjelenő szöveg a központon keresztül szabadon programozható. • Jegyhiány jelzése a központ felé. • intercom készülék segélykéréshez, kétirányú kommunikációval • digitális, üzemeltető által programozható „beszélő gép” • Opcionálisan mágnescsíkos vagy proximity kártyás bérletkezelés. • Opcionálisan KÉT MAGASSÁGÚ jármű kiszolgálása KIJÁRATI ÁLLOMÁS 2 DB Elektromechanikus sorompó • parkolórendszer forgalomkorlátozó eszköze bejárati oldalon • nagy nyitásszámra és folyamatos üzemre méretezett elektromechanikus sorompó • változó sebességű –végállásoknál lassító- mozgást lehetővé tevő szinuszos karkihajtással • max. 3m-es sorompókarral (alumínium kivitel) • Nyitási idő 2s. • kültéri alkalmazásra is megfelelő tokozatban, IP 54-es védettséggel, -20°C és +50°C közötti környezeti hőmérséklethez. • Járműérzékeléshez, irányfigyeléshez és rácsukás elleni védelem eszközeként 2 db induktív érzékelő fogadására alkalmas detektorral, melyek egyben az áthaladás utáni automatikus zárást jelét is biztosítják. • nagyteljesítményű, folyamatos üzemre készült • rozsdamentes kivitel Jegyolvasó egység • Fizető parkolórendszer kijárati jegyolvasó egysége az automatikus kiléptetéshez • Lábazat rozsdamentes kivitelű, kültéri alkalmazásra is megfelelő tokozatban, IP 54-es védettséggel, • -20°C és +50°C közötti környezeti hőmérséklethez, termosztátos fűtéssel • ON illetve OFF line működést teszi lehetővé (az off-line üzemet belső óra és adattár biztosítja). • Jegyolvasás kizárólag gépjármű-jelenlét mellett • intercom készülék segélykéréshez, kétirányú kommunikációval • min. 180 x 40 mm-es legalább 2x20 karakteres kijelző • digitális, üzemeltető által programozható „beszélő gép” • Opcionálisan mágnescsíkos vagy proximity kártyás bérletkezelés. • Opcionálisan KÉT MAGASSÁGÚ jármű kiszolgálása AUTOMATA FIZETŐ ÁLLOMÁS 2 DB • Fizető parkolórendszer automata fizetőterminálja, érme és papírpénz-elfogadással, felfeszítés-biztos ajtó szerkezettel, nagybiztonságú zárszerkezettel, speciális, másolás-védett külső kulcsos zárral, ajtónyitás- és persely kiemelés érzékeléssel. Kültéri használatra alkalmas kivitel, belső fűtés termosztátos szabályozással. • Önzáró, külön kulccsal cserélhető/űríthető bankjegytároló és önzáró, külön kulccsal cserélhető/űríthető érme persely kb; minden pénzürítés automatikus bizonylat-nyomatatással. • 6 féle érme (Forint és Euro), valamint 5 különböző címletű bankjegy elfogadása, MIN. 3 fajta érme visszaadási lehetőségével. Öntöltő visszaadó rendszer • Bizonylatnyomtatás festékanyagot nem igénylő hőnyomtatóval. • Felhasználó tájékoztatása a reklámfelületként is hasznosítható, vandál-biztos védelmű TFT monitoron, többnyelvű feliratokkal. • On/of-line alkalmazás, teljes eseménynaplózás, többszintű program hozzáférés, jelszavas kezelés, egyedi kódkártyás szerviz üzemmódok. • A fizető automaták off-line üzemben is legyenek üzemképesek ELVESZETT JEGY KEZELÉSE • intercom készülék segélykéréshez, kétirányú kommunikációval. • Opciók a fizetőautomatához: elektronikus pénztárca használat egyedi festés. KÖZPONTI ÁLLOMÁS 1 DB A vezérlő program a következő eszközök vezérlésére legyen alkalmas: • Bejárati jegykiadó, bérletkezelő terminál; • Kijárati jegy és bérletkezelő terminál; • Áthajtó terminál (parkoló belső, elválasztott területek közti mozgások ellenőrzésére); • Fizető automata jegyek fizetéséhez; • Kezelő személyzet által felügyelt fizető munkahely, • Kedvezményadó terminál; • Férőhely kijelző terminál; • Rendszámfelismerő (későbbi telepítés esetén) Program jogosultságok: • Kezelői jogosultság: az üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges műveletek hajthatók végre; • Felügyelői jogosultság: az üzemeltetési feladatokon túl, bérlet adatok, és más paraméterek módosítása; • Tulajdonosi jogosultság: a felügyelői jogosultsággal azonos, de esetenként előfordulhat, hogy a program paramétereit csak a tulajdonos módosíthatja; • Szerviz jogosultság: teljes felügyelet a program felett. Vezérlő programmal szembeni elvárások:: • Licenszdíj mentes LINUX alapú központi vezérlő program • Szabadon választott statisztikák gyártását támogató modulokkal felszerelt • Felhasználóbarát ikon elrendezésű kezelő felület • Terepi eszközök állapotának kijelzése • Hibajelzések megjelenítése • Széles spektrumú bérletkezelési lehetőség támogatása • „elektronikus pénztárca” funkció támogatása • Teljes eseménynapló készítése • Kedvezményadó rendszer támogatása INFORMÁCIÓS ESZKÖZÖK: A parkolási rendszerhez kapcsolódó információs táblák (magyar, német, angol, orosz nyelveken) készítése és kihelyezése a parkoló be- illetve kijáratainál. KARBANTARTÁS: A garanciális és az azon túli időszakra a rendszer karbantartási munkáinak elvégzése II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék; Kiegészítő szójegyzék. Fő tárgy:; 38731000-8. További tárgyak:. II.2) A közbeszerzés értéke Az ellenszolgáltatás összege (A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve) Érték (arab számmal) 16572000 Pénznem HUF ÁFA nélkül x ÁFÁ-val ÁFA (%) , II.3) A szerződés időtartama Az időtartam hónap(ok)ban: VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés: (év/hó/nap) befejezés: (év/hó/nap) VAGY: a teljesítés határideje a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap) b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: 2011/05/06 (év/hó/nap) A szerződés határozatlan időtartamra szól? nem II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség HÉVIZ, SZÉCHENYI UTCAI NAGYPARKOLÓBAN JEGY ALAPÚ FIZETŐ PARKOLÓ RENDSZER KIALAKÍTÁSA A MEGADOTT PARAMÉTEREK SZERINT: BEJÁRATI ÁLLOMÁS 2 DB KIJÁRATI ÁLLOMÁS 2 DB AUTOMATA FIZETŐ ÁLLOMÁS 2 DB KÖZPONTI ÁLLOMÁS 1 DB INFORMÁCIÓS ESZKÖZÖK, TÁBLÁK KARBANTARTÁSI FELADATOK II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege [Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni] Érték (arab számmal) 16572000 Pénznem HUF ÁFA nélkül x ÁFÁ-val ÁFA (%) , III. SZAKASZ: ELJÁRÁS III.1) Az eljárás fajtája III.1.1) Az eljárás fajtája III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást] Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos Versenypárbeszéd Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Gyorsított tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Keretmegállapodásos eljárás III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén Nyílt Meghívásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos Hirdetmény nélküli tárgyalásos Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos Keretmegállapodásos III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás) xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetménnyel induló, tárgyalásos Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos III.2) Bírálati szempontok III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat x III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a HL-ben: /S - ÉS / VAGY A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/03/07 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: 5209 / 2011 (KÉ-szám/évszám) III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja Dátum: (év/hó/nap) III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a HL-ben: /S - ÉS / VAGY A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2011/04/18 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: 8187 / 2011 (KÉ-szám/évszám) IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE IV.1) Szerződésszerű teljesítés IV.1.1) A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? igen IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: IV.2) Szerződésszerű részteljesítés IV.2.1) A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e? IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka: IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe: IV.3) Szerződés módosítása IV.3.1) A szerződést módosították-e? nem IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám) V. szakasz: kiegészítő információk V.1) Egyéb információk: V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata: A nyertes ajánlattevő a hirdetmény tartalmával egyetért. V.3) E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/06/29 (év/hó/nap). Vissza Az űrlap alja |

Közbeszerzések Tanácsa
Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85.
E-mail: kapcsolat@kt.hu

Főoldal Honlaptérkép Impresszum Adatvédelem Letöltéssegéd Technikai ajánlás