# II + III Melléklet: Technikai Specifikációk + Technikai Ajánlat

- Szerződés címe: Kerékpáros dokkoló rendszer szolgáltatás létrehozása Hévíz Város Önkormányzat számára, mely magában foglalja a kerékpárokat és más kapcsolódó felszereléseket, beleértve egy a kerékpárok szállítására alkalmas járművet is a BicOa, HUHR/1101/1.2.2/2008 projekt keretében, HÉVÍZ, Magyarország.

Közzétételi hivatkozás: BicOa Supply HUHR/1101/1.2.2/2008

Előzmény:

Az elmúlt 5 év folyamán a közbringa-rendszerek száma Európa szerte exponenciálisan nőtt. Ez nagymértékben a jobb minőségű rendszereknek, a fejlettebb technológiáknak, a korszerűbb operációs programoknak (szoftvereknek) köszönhető, valamint, hogy csökkent a lopások és a rongálások száma. Különböző közbringa-rendszerek (KBR) léteznek a világon, így a „Kerékpáros Oázis” (Bicycle Oasis) elnevezésű projekt partnerei számos lehetőség közül választhattak.

A döntésüket különböző szempontok befolyásolták, mint például, hogy felhasználóbarát, integrált, alkalmazkodó, rugalmas, intelligens és fenntartható legyen. Mindent egybevéve, a cél egy olyan turista szolgáltatás létrehozása, mely lehetővé teszi a folytonos áramlást, ami a turisták számához alkalmazkodik és annak megfelelően alakul, kihasználja a modern technológia adta lehetőségeket, ésszerűsíti a kerékpárok kihasználtságát és a projekt partnereket, mint modern és egyedi turista desztinációként kezeli a határ menti térségben. A projekt partnerei arra törekednek, hogy ösztönözzék a kerékpárok használatát a turisták körében és népszerűsítsék a turista látványosságokat (érdeklődési pontok). Ennek tudatában, a partnerek terveket dolgoztak ki a céljaik leghatékonyabb elérése érdekében.

- Az eszközbeszerzés műszaki tartalma a következő elemekből tevődik össze:

  - Dokkoló állomások biztosítása, valamint a kapcsolódó építés munkálatok meghatározása (a kapcsolódó építés nem építési engedély köteles)

Négy helyszínen, négy dokkoló állomáson összesen 56 dokkoló elhelyezése áll rendelkezésre.

A dokkoló állomások terminálokból, dokkolókból és kerékpárokból álljanak.

Helyszínenként szünetmentes tápegységgel (ez minimum 30 perces üzem, hálózati áram nélkül) felszerelt terminálok biztosítják a kölcsönzést, melyek mobil (3G vagy 4G) kapcsolattal össze vannak kötve a két Irányító központtal és a munkaállomással (szerviz).

A kerékpárok bérlésére a terminálon, illetve közvetlenül a dokkolóknál kell lehetőséget biztosítani. A led kijelző, kártyaolvasó és számsoros billentyűzet segítségével bonyolítható le a kölcsönzés menete.

A kerékpárokat elektronikusan vezérelt lakatokkal lehessen a dokkolókhoz lezárni, azaz szükséges önállóan is használható a kerékpárhoz rögzített lakat felszerelése a kerékpárokra.

A dokkoló állomások telepítése/építése helyszíneink részletes önkormányzati vázlatrajzok alapján kerülnek meghatározásra. Ezeken a helyszíneken figyelembe kell venni a rendelkezésre álló hely méretét, a forgalom nagyságát, biztonsági szempontokat, a várható keresletet, az emlékművek védelmét, a tulajdoni viszonyokat, és az érintett terület felszínének adottságait. (A Tender dosszié részét képezik az építési beruházáshoz szükséges helyszínrajzi vázlatok).

A dokkolókat és a terminált min. 80 cm mély (fagyhatár alá) 35 cm széles beton sávalappal kell ellátni, a terepviszonyok figyelembevételével.

A környezetet a tervek szerint rendezni kell, a meglévő burkolatot, földet stb. el kell bontani, térkőburkolattal kell ellátni (tervezett rétegrend: 6 cm térkő, 5 cm tömörített 0,4-s ágyazó kavics, 12 cm kavicságyazat, termett talaj; továbbiakban RTG).

A fő prioritás a városi zsúfoltság lehető legnagyobb mértékű csökkentése, így a kölcsönzési terminál jelölésénél parkolási ábrákat is használni kell, ahol szükséges.

Helyszínek:

- Hévíz, Egregy: meglévő füves zöldfelületen kerül elhelyezésre az állomás. Szükséges 68 m2 humuszleszedés, talajkiemelés az RTG-nek megfelelően, 12 m hosszban sávalapozás, 48 m betonszegély, ~50 m2 füvesítés, bokrosítás. A beton térkő Semmelrock Appia Antica vagy azzal műszakilag és megjelenésileg azonos minőségű. A kivitelezéskor ügyelni kell a közművek helyzetét, a károsodások elkerülését.

- Nagyparkoló: meglévő zöldfelületen és aszfaltburkolaton kerül elhelyezésre az állomás. Szükséges 104 m2 humuszleszedés és aszfalt felszedés, talajkiemelés az RTG-nek megfelelően, 17 m hosszban sávalapozás, 66 m betonszegély, ~30 m2 füvesítés, bokrosítás. A beton térkő Semmelrock Pastella és Naturo vagy azzal műszakilag és megjelenésileg azonos minőségű. A kivitelezéskor ügyelni kell a közművek helyzetét, a károsodások elkerülését.

- Polgármesteri hivatal: meglévő térburkolaton kerül elhelyezésre az állomás. Szükséges ~ 26m2 térkő felszedés és az RTG-nek megfelelő helyreállítása, 12 m hosszban sávalapozás. A kivitelezéskor ügyelni kell a közművek helyzetét, a károsodások elkerülését.

- Korház: meglévő zöldfelületen kerül elhelyezésre az állomás, csatlakoztatva a térburkolathoz. Szükséges 24 m2 humuszleszedés, talajkiemelés az RTG-nek megfelelően, 12 m hosszban sávalapozás. 17 m betonszegély, 15 m2 füvesítés, a kiemelt virágok visszatelepítése. A beton térkő Semmelrock Appia Antica vagy azzal műszakilag és megjelenésileg azonos minőségű. A kivitelezéskor ügyelni kell a közművek helyzetét, a károsodások elkerülését. Szükséges a helyszínrajzon megjelölt védőcsövezések elhelyezése.

  - Kerékpárok biztosítása

A kerékpárokat elektronikusan vezérelt lakatokkal lehessen a dokkolókhoz lezárni, azaz szükséges önállóan is használható a kerékpárhoz rögzített elektronikus vagy kulcsos rendszerű lakat felszerelése a kerékpárokra.

A kerékpárokat úgy kell megtervezni, hogy a környezetre a lehető legkevesebb károsító hatással legyenek. Tartós alapanyagból kell készíteni, hogy szükség esetén meg lehessen szerelni és újra lehessen hasznosítani. A vázat kiváló minőségű acélból javasolt gyártani a tartósság és az alacsony környezeti terhelés érdekében. A kerékpárokat úgy kell tervezni, hogy azokat több éven át lehessen használni és lehessen szerelni, ha szükséges. A kerékpároknak bírniuk kell az erős igénybevételt és fontos, hogy egyszerű és olcsó legyen a fenntartásuk. A kisebb méretű kerekek és a nagy térfogatú gumiknak köszönhetően erősebbek és tartósabbak.

  - Irányítási rendszer

A projekt tárgyát képező közbringa-rendszer „smart-kártya” rendszerben működik. Aki szeretné igénybe venni a szolgáltatást, fel kell iratkoznia, regisztrálnia kell magát és meghatározott időre (általában 1 év, vagy amennyire igénylik) egy partnerkártyát kap, amely segítségével használhatja a kerékpárokat.

Szerviz/munkaállomás, Irányító központ (helyszíne: Hévíz, Kossuth L. u. 1.): A vezérlési rendszer központja, ahol az üzemeltetéshez szükséges hardver és szoftver biztosítsa a közbringa rendszer napi szintű üzemeltetését és ahol a kerékpárok bérlésére is lehetőség van. A rendszer ismeri minden leparkolt és bérelhető kerékpár pontos helyét. Ennek köszönhetően valós idejű térképek készíthetők, és így a használók könnyen megtalálhatják a hozzájuk legközelebb eső kerékpárokat. A rendszer képes nyomon követni és elemezni a ok használatának útvonalát, így ennek megfelelően optimalizálható a dokkoló állomások elhelyezése és a kerékpárok fenntartása.

Az irányítási rendszernek vezeték nélküli partnerkártya leolvasó (RFID) eszközt kell használnia a felhasználók azonosításához és a kerékpárok kilakatolásához. Az RFID-kártya technológiát már széles körben használják a közlekedésben. Így lehetőség nyílik, hogy a különböző szolgáltatásokat egy kártyával lehessen igénybe venni – ezáltal bővíteni lehetne a kártya funkcióit és növelni a felhasználók körét, például kártyával igénybe lehetne venni különböző turista látványosságokat is (múzeumi belépőjegyek, stb.) – a kártyáktól ezt a bővíthető funkciót elvárjuk.

Kölcsönzési módok (regisztrációval):

- kártyás

- mobiltelefonos

- pin kódos (pl. bankkártyás)

Az RFID kártyák jó minőségű, ISO szabvány szerintinek kell lennie, min. 3000 db-os kezdőcsomaggal kell ajánlani, Hévíz logóval és felirattal.

A kerékpár kölcsönzési feltételeit a megrendelő a nyertes vállalkozóval szerződéskötést követően egyezteti.

  - Szállító, kerékpárgyűjtő jármű.

Egyterű, könnyen vezethető, helytakarékos és többfunkciójú jármű, mely gazdaságosan fenntartható.

  - Irányító központ 1 db (2 db noteszgép, szoftverrel, telepítéssel, oktatással)

A központ  internet alapon tart kapcsolatot a munkaállomással és a dokkoló állomásokkal. Nyilvántartja és könyveli a tranzakciókat, figyeli az állomások működését, utasításokat ad az elvégzendő feladatokra (javítások, kerékpár mozgatások, stb.). Statisztikákat, adatokat szolgáltat. A rendszer jelzi térképesen a dokkoló állomásokat, általános információit (elhelyezkedés, kerékpárszám, értékesítési helyek, stb.) szolgáltat azokról.

  - Munkaállomás 1 db. noteszgép, szoftverrel, telepítéssel, oktatással)

A munkaállomás tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel, itt van lehetőség bérlet beszerzésére, az egyéb igények kiszolgálására.

. Kapcsolódó szolgáltatások:

1.7.1.	Arculati terv készítése

Mind a kerékpárok, mind a dokkoló állomásoknak tükröznie kell Hévíz város arculatát, ezért azokat Hévíz város arculati kézikönyve alapján szükséges megfesteni/felmatricázni, mely dokumentumot a megrendelő vállalkozó részére átad. A hévízi közbringa rendszerhez komplett arculati tervet kell készíteni, a szükséges kapcsolódó kiegészítőkkel, tartozékokkal (térképek, táblák, stb.) együtt. A kivitelezőnek 3 arculati változatot kell bemutatnia Megrendelőnek mind a dokkoló állomások, mind a kerékpárok, mind a kölcsönzési kártya tekintetében, aki ezek közül kiválasztja a számára megfelelőt.

1.7.2.	Leszállítás, felszerelés, Betanítás és üzembehelyezés a helyszínen.

Leszállítás az ütemterv szerint. Felszerelés és betanítás az üzembe helyezéskor és a tesztidőszakban, melynek teljeskörűnek kell lennie (mind hardveres, mind szoftveres értelemben).

| 1. Item Number | 2. Specifications Required | 3. Specifications Offered | 4. Notes, remarks, ref to documentation | 5. Evaluation Committee’s notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Dokkoló állomások: A dokkoló állomások dokkolókból, terminálokból és kerékpárokból álljanak. 4 db. dokkoló állomás (56 db. dokkolóval): kapcsolódó építés műszaki leírása lásd. fentebb. A dokkoló állomások telepítése/építése helyszíneink részletes önkormányzati vázlatrajzok alapján kerülnek meghatározásra. A dokkoló a kerékpárok rögzítéséért felel. Szükséges RFID olvasó elhelyezése a dokkoló vázban. A kerékpárok rögzítése elektromágneses legyen. 4 db. Biztonsági nagyfelbontású digitális kamerarendszer (helyszínenként 1 db.), 24 órás rögzítéssel, 30 napig a felvételek megőrzésével. |  |  |  |
|  | 4 db Terminál: Ez egy zárt egység, mely a dokkolók helyes működését és kezelését biztosítja. Kapcsolatban áll az Irányító központtal. Részei: RFID olvasó, kijelző, tápegység, internet kapcsolat (3G; 4G), számítógép. A terminálon futó szoftver könnyen értelmezhető és egyszerűen kezelhető kell hogy legyen. Négy nyelvűnek kell lennie (magyar, német, angol, orosz). A terminál minimum kritériumai, melynek meg kell felelni: - a terminálok a rongálásnak és lopásnak ellenálljanak - minimum 3mm-es melegen hengerelt acéllemezből legyenek vagy ennek megfelelő profilszerkezetből - álljon ellen 1000 Nm nyomásnak maradandó deformáció nélkül - A terminál megfelelő merevségét egyedi hajtási technológiával vagy merevítő elemek behelyezésével kell elérni - A kötőelemek speciálisak legyenek. Csak az erre rendszeresített szerszámokkal lehessen feloldani őket, emellett takarva legyenek. - A felület speciális alapozással, festéssel és antigraffitis lakkozással legyen ellátva (Kifejezetten álljon ellen a Hévízi-tó speciális klímájának, páradús levegőjének, főleg a korház helyszínen) - A kijelző a külső rongálásoknak rendkívül módon ellenálljon. Pl.: vastag polikarbonát lemez behelyezésével - 12 gombos billentyűzet legyen a terminálon elhelyezve |  |  |  |
|  | - A terminál kezelőszerveinek magassága feleljen meg a 150cm és 200cm magas felhasználóknak - Az antigraffitis lakk a karcolásoknak fokozottan ellenálljon valamint a különböző festékoldó szereknek is - a billentyűzet feleljen meg minimum az IP57-es biztonsági előírásnak mely eső, por, víz és ütésállóságról tanúskodik - a billentyűzet háttérvilágítással legyen ellátva. - a terminálon legyen egy kártyaolvasó mely a felhasználó számára biztosítson lehetőséget, hogy egyenlegét lekérdezhesse, a kiválasztott úti célja közelében található állomás telítettségét ellenőrizhesse valamint hibajelzést adhasson le az esetleges megrongált vagy sérült kerékpárról - a terminál működési hőmérséklete -20C-tól +50C között is biztonságos legyen. - a terminál biztosítsa az érintésmentes Mifare kártya olvasását. - a Mifare RFID kártya min. 7 bytes legyen - a kártya felületét lehessen lézergravírozni vagy tamponozni - a terminál vezeték nélküli adatkapcsolattal működjön, mely közvetlenül az Irányító központhoz (központi szerver) kapcsolódjon - 4 db. Szünetmentes tápegység min. 30 perc (terminálonként 1 db. ): ez minimum 30 perces üzem, hálózati áram nélkül, melyek mobil (3G vagy 4G) kapcsolattal össze vannak kötve az Irányító központtal és a munkaállomással (szerviz). |  |  |  |
| 1.2 | 30 db kerékpár: - Unisex forma, ami lehetővé teszi, hogy különböző testalkatú emberek kényelmesen és biztonságosan használják. - Az ülés- és kormánymagasság könnyen állítható. A megfelelő kilátás és kényelem érdekében a kerékpárt menetiránynak megfelelően kell tekerni. - Minden kerékpárt GPRS egységgel kell felszerelni. Az eszköznek összeköttetésben kell lennie a központi rendszerrel - A GPRS jeladóhoz szükséges SIM kártyák - továbbítsa a kerékpár pontos tartózkodási helyét, ha szükséges - esetlegesen ellenőrizze és hozzáférést biztosítson a kerékpárokhoz - távolról lezárja/kinyissa a kerékpárok lakatjait (opcionális) - a kerékpár egyedi megjelenésű, tervezésű és felszereltségű legyen - váza erős strapabíró acélváz legyen - a kereskedelemben lévő kerékpároktól könnyen megkülönböztethető legyen - a kötőelemek speciálisak legyen. Csak a hozzájuk gyártott kulccsal lehessen őket megnyitni - a kerékpár speciális alapozóval, festékkel és antigraffitis lakkal legyen ellátva - a váz alacsony átlépésű legyen - a láncvédő teljes egészében ölelje körbe a láncot - a kerékpár lánchajtású legyen |  |  |  |
|  | - a váz mérete valamint a nyeregcső állításának lehetősége 150cm és 200cm magas felhasználok igényeit egyaránt elégítse ki valamint hölgyek és urak is könnyen használhassák - a kerékpár súlya nem haladhatja meg a 25 kg-ot - a kerékpár agydinamóval legyen ellátva mely a lámpák elektromos árammal való ellátásáért valamint a GPRS jeladó akkumulátorának töltéséért is feleljen - a hátsó lámpa megállás után is világítson legalább egy percig - a kerék dupla falú alumínium felnivel legyen szerelve - a kerék átmérője 26”-os legyen melyre 1.9”-os reflektoros gumiköpeny kerüljön - a gumi dekeftstopp folyadékkal legyen feltöltve - a kerékpár agyváltóval legyen szerelve, minimum 7 sebességes - a fékrendszer elöl szabadon futó zárt rendszerű rollerfék legyen, hátul kontrás - a sárvédő teljesen zárt, öblös legyen elöl és hátul is valamint nagy felülettel rendelkezzen a feliratozhatóság miatt - a sárvédőkön megjeleníthető felület mérete minimum 1800 cm2 legyen kerékpáronként |  |  |  |
| 1.3 | - a kerékpár kulcsos saját zárral is rendelkezzen, amivel a dokkolótól eltérő helyen is biztonságosan rögzíthető legyen. A zárat a kerékpárról ne lehessen eltávolítani - elöl csomag szállítására alkalmas kosárváz legyen elhelyezve fixen hegesztve a kormányhoz - a kormány teljesen zárt rendszerű legyen, az összes kábel a kormányon és a vázon belül fusson. Nem levédett kábelezés nem elfogadott. A kormány zárt rendszere ütésnek, hajlításnak ellenálló fém lemez legyen - a kerékpár masszív kitámasztóval legyen ellátva mely a csomagtartó maximálisan megengedett terhelhetősége esetén (8 kg) is maradjon stabil - a kerékpár összes kábelét, vezetékét fém borítás védje - a kötőelemek csak a hozzájuk tervezett speciális kulccsal legyenek szerelhetőek - a kerékpár műszaki kialakítása mindenben elégítse ki a vonatkozó műszaki és jogszabályi előírásokat - db. Irányítási rendszer - vezeték nélküli smart kártya (RFID) olvasó - GPRS-modul a kommunikáció érdekében - világító eszköz - elektronikusan vezérelt zárak - sebességmérő a gyorsaság és útvonal mérésére - kerékpár számláló rendszer |  |  |  |
| 1.4 | 1 db. Szállító, kerékpárgyűjtő jármű Egyterű kishaszongépjármű, mely nem magasabb mint 2,8 m. Minimum felszereltsége: - Motor típusa: dízel - Szín (fehér, RAL 9001 - RAL 9010) - Sebességváltó: min. 5 fokozatú kézi váltós - Hengerűrtartalom: 1,5 -1,6 l (névleges) - Min. 100 LE - Az alacsony fogyasztás és olcsó fenntarthatóság szempont: 4,5 – 6,5 L/100 km. - Leszerelhető vonóhoroggal - Első és hátsó tolatóradarral - A működtetéshez szükséges egy zárt kerékpár szállító, javító tehergépjármű is, melynek legnagyobb magassága 207 cm lehet - A belső méretnek lehetővé kell tennie 7 személy kényelmes utaztatását hosszútávon, és elegendő helynek kell lennie az ülések összecsukásakor, vagy kivételekor nyolc darab kerékpár biztonságos szállításához A kerékpárok felfüggesztését, a tartószerkezetet mobilan kell megoldani a raktéren belül, a variálhatóság érdekében. |  |  |  |
| 1.5. | 1 db Irányító központ (2 db hardverrel, szoftverrel, telepítéssel, oktatással) A központ, mely áll noteszgépből, A4 -s fekete lézer nyomtatóból és RFID kártya olvasó/íróból internet alapon kapcsolatot tart a munkaállomással és a kölcsönző állomásokkal. Nyilvántartja és könyveli a tranzakciókat, figyeli az állomások működését, utasításokat ad az elvégzendő feladatokra (javítások, kerékpár mozgatások, stb.). Statisztikákat, adatokat szolgáltat (nyomtatható és digitális formában). Szükséges a rendszerhez tartozó szoftver, mely használata örökös licenc (amíg a rendszer üzemel) megállapodással kell szállítani. A szállított verziószámhoz a frissítéseket és hibajavításokat díjmenetes biztosítani kell. A rendszernek jeleznie kell térképen a biciklik helyzetét. A dokkolóállomások általános információit (elhelyezkedés, kerékpárszám, értékesítési helyek, stb.) kompatibilissé kell tenni a meglévő információs rendszerrel. Táblagépes verzió opcionális. A hardverek kettő darab noteszgép, melynek minimális paraméterei a következők: - Windows operációs rendszer (min. WIN 7) - Processzor, min. Intel® Core™ i5 (2,5 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag) - Memória min. 4 GB 1600 MHz DDR3 - Belső meghajtó min. 500 GB-os |  |  |  |
| 1.5 | - Képernyő min. 39,6 cm (15,6") képátlójú, LED-háttérvilágítású HD csillogásmentes - Grafika min. Intel® HD Graphics 4600 - Optikai meghajtó min. DVD+/-RW SM DL - Tömeg max. 2,8 kg - Billentyűzet min. teljes méretű magyar cseppálló billentyűzet, numerikus billentyűzettel - Mutatóeszköz min. kézmozdulatokat támogató érintőtábla LED-es be- és kikapcsoló gombbal, kétirányú görgetéssel és két gombbal - Egyéb min.: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 sztereó mikrofonbemenet; 1 tápegység; 1 RJ-45; 1 fejhallgató/vonali kimenet; 1 VGA; 1 médiakártya-olvasó; DTS Sound; beépített sztereó hangszórók; beépített digitális mikrofon - WIFI; Bluetooth (3G; 4G opcionális) - Akkumulátor min. 6 cellás lítiumion, min. 8 órás üzemidővel - A tartósság érdekében strapabíró, min. alumíniummal megerősített ház szükséges. |  |  |  |
| 1.6. | 1 db. Munkaállomás (1 db hardverrel, szoftverrel, telepítéssel, oktatással) A munkaállomás tartja a kapcsolatot az ügyfelekkel, itt van lehetőség bérlet beszerzésére, az egyéb igények kiszolgálására. Összetétele: noteszgép, RFID kártyaolvasó, A4 fekete lézer nyomtató. Szükséges a rendszerhez tartozó szoftver, mely használata örökös licenc (amíg a rendszer üzemel) megállapodással kell szállítani. A szállított verziószámhoz a frissítéseket és hibajavításokat díjmenetes biztosítani kell. Táblagépes verzió opcionális. Felépítése, egy darab noteszgép, melynek minimális paraméterei a következők: - Windows operációs rendszer (min. WIN 7) - Processzor, min. Intel® Core™ i5 (2,5 GHz, 3 MB gyorsítótár, 2 mag) - Memória min. 4 GB 1600 MHz DDR3 - Belső meghajtó min. 500 GB-os - Képernyő min. 39,6 cm (15,6") képátlójú, LED-háttérvilágítású HD csillogásmentes - Grafika min. Intel® HD Graphics 4600 - Optikai meghajtó min. DVD+/-RW SM DL - Tömeg max. 2,8 kg - Billentyűzet min. teljes méretű magyar cseppálló billentyűzet, numerikus billentyűzettel |  |  |  |
| 1.6 1.7 | - Mutatóeszköz min. kézmozdulatokat támogató érintőtábla LED-es be- és kikapcsoló gombbal, kétirányú görgetéssel és két gombbal - Egyéb min.: 2 USB 3.0; 2 USB 2.0; 1 HDMI; 1 sztereó mikrofonbemenet; 1 tápegység; 1 RJ-45; 1 fejhallgató/vonali kimenet; 1 VGA; 1 médiakártya-olvasó; DTS Sound; beépített sztereó hangszórók; beépített digitális mikrofon - WIFI; Bluetooth (3G; 4G opcionális) - Akkumulátor min. 6 cellás lítiumion, min. 8 órás üzemidővel - A tartósság érdekében strapabíró, min. alumíniummal megerősített ház szükséges. Üzembe helyezés, tréning, oktatás és szállítás. |  |  |  |
| 1.8. 1.9. | Arculati terv készítése Alapja Hévíz Város arculati kézikönyve, melyet a megrendelő szolgáltat PDF formátumban. Felépítése: - Biciklis arculati kézikönyv - Logó és annak használata - Arányosítási rendszer - Szlogen és annak használata - Arculati színek - Arculati betűkészlet - Információs és kötelező elemek használata, nyomtatott és digitális, online anyagok használata, alkalmazása - Arculati zászló, molinó - Arculati levélpapír, boríték, szóróanyag, hirdetőtábla, tájékoztató, névjegykártya, meghívó, mappa tartó, számla - Arculati webfelület, weboldal, e-mail, PPT sablon, WORD fejléc - A terminálok infófelületei - A kerékpárok infófelületei - RFID kártya arculata - Ajándéktárgyak, - A beszerzés keretében leszállított eszközökre szükséges a Magyarország-Horvátország IPA Határon átnyúló Együttműködési Program hivatalos matricáját (jelülését) ráhelyezni a Projekt Kommunikációs Útmutató ( http://www.hu-hr-ipa.com/en/downloads) előírásai szerint. A működtetéshez szükséges további eszközök: - Teljes szerszámkészlet - Pótalkatrészek, szervizcsomag /2 garnitúra/ - Ezeket a beszerzendő autóba kell elhelyezni úgy, hogy minimum két kerékpár komplett helyszíni javítását lehetővé tegye |  |  |  |